苏州市工程造价管理处

苏工价〔2023〕2号

关于印发《智能建造（建筑机器人）补充定额》（试行）的通知

各建设、设计、施工、中介咨询机构，市各有关单位：

为贯彻落实市政府《关于加快推进智能建造的实施方案》，推进我市智能建造的发展，满足建筑机器人施工的计价需要，我处组织编制了《智能建造（建筑机器人）补充定额》（试行），现印发给你们，并将有关事项通知如下:

一、本补充定额作为我市现行建设工程计价依据的补充，与《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）配套使用。适用于本市行政区域内采用整平机器人、抹平机器人、喷涂机器人和ALC墙板安装机器人为代表的建筑机器人施工的工程。

二、本补充定额机器人台班单价按租赁考虑，已包含运输费、电费和操作员人工费。我处将根据建筑机器人租赁市场价格变化，适时发布其租赁台班单价。

三、本补充定额由苏州市工程造价管理处负责管理、解释,在执行过程中遇到的问题和意见，请及时反馈。

苏州市工程造价管理处

2023年3月15日

抄报：省建设工程造价管理总站，市住房和城乡建设局。

| 现浇满堂基础，机器人整平、抹平 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：购入预拌混凝土、泵送、浇捣、振捣整平、抹平、养护。 计量单位：m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补6-1 |  | 苏补6-2 |  |
| 项 目 |  |  |  |  | 泵送混凝土满堂（板式）基础， 机器人整平、抹平 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 无梁式 |  | 有梁式 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 407.87 |  | 412.04 |  |
| 其 | 人 工 费 |  |  |  | 17.32 |  | 20.20 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 356.14 |  | 355.17 |  |
| 中 | 机 械 费 |  |  |  | 20.44 |  | 21.31 |  |
|  | 管 理 费 |  |  |  | 9.44 |  | 10.38 |  |
|  | 利 润 |  |  |  | 4.53 |  | 4.98 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 二类工 |  |  | 工日 | 82.00 | 0.2112 | 17.32 | 0.2464 | 20.20 |
| 材 料 | 80212103 | 预拌混凝土(泵送型)C20 | m³ | 342.00 | 1.02 | 348.84 | 1.02 | 348.84 |
|  | 02090101 | 塑料薄膜 | ㎡ | 0.80 | 1.87 | 1.50 | 1.38 | 1.10 |
|  | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 1.18 | 5.55 | 1.06 | 4.98 |
|  |  | 泵管摊销费 | 元 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 机 械 | 99052107 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 11.87 | 0.069 | 0.82 | 0.069 | 0.82 |
|  | 99051304 | 混凝土输送泵车 输送量60m3/h | 台班 | 1767.77 | 0.007 | 12.37 | 0.007 | 12.37 |
|  | sbjx0001 | 整平机器人 | 台班 | 1104.41 | 0.0028 | 3.09 | 0.0031 | 3.42 |
|  | sbjx0002 | 抹平机器人 | 台班 | 1093.94 | 0.0038 | 4.16 | 0.0043 | 4.70 |

| 现浇板，机器人整平、抹平 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：购入预拌混凝土、泵送、浇捣、振捣整平、抹平、养护。 |  |  |  |  |  |  | 计量单位：m3 |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补6-3 |  | 苏补6-4 |  |
| 项 目 |  |  |  |  | 泵送混凝土，机器人整平、抹平 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有梁板 |  | 无梁板 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 480.68 |  | 465.69 |  |
| 其 | 人 工 费 |  |  |  | 31.39 |  | 29.25 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 383.05 |  | 376.54 |  |
| 中 | 机 械 费 |  |  |  | 39.87 |  | 35.82 |  |
|  | 管 理 费 |  |  |  | 17.82 |  | 16.27 |  |
|  | 利 润 |  |  |  | 8.55 |  | 7.81 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 二类工 |  |  | 工日 | 82.00 | 0.3828 | 31.39 | 0.3567 | 29.25 |
| 材 料 | 80212105 | 预拌混凝土（泵送型）C30 | m³ | 362.00 | 1.02 | 369.24 | 1.02 | 369.24 |
|  | 02090101 | 塑料薄膜 | ㎡ | 0.80 | 5.03 | 4.02 | 1.82 | 1.46 |
|  | 31150101 | 水 | m³ | 4.70 | 2.03 | 9.54 | 1.19 | 5.59 |
|  |  | 泵管摊销费 | 元 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 机 械 | 99051304 | 混凝土输送泵车 输送量60m³/h | 台班 | 1767.77 | 0.011 | 19.45 | 0.011 | 19.45 |
|  | sbjx0001 | 整平机器人 | 台班 | 1104.41 | 0.0078 | 8.61 | 0.0063 | 6.96 |
|  | sbjx0002 | 抹平机器人 | 台班 | 1093.94 | 0.0108 | 11.81 | 0.0086 | 9.41 |

| 地面混凝土垫层，机器人整平、抹平 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：混凝土浇捣、振捣整平、抹平、养护。 计量单位：m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补13-1 |  | 苏补13-2 |  |
| 项 目 |  |  |  |  | 非泵送混凝土地面垫层，机器人整平、抹平 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不分格 |  | 分格 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 439.12 |  | 461.68 |  |
| 其中 | 人 工 费 |  |  |  | 46.29 |  | 53.67 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 331.00 |  | 343.44 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 32.63 |  | 32.63 |  |
|  | 管 理 费 |  |  |  | 19.73 |  | 21.58 |  |
|  | 利 润 |  |  |  | 9.47 |  | 10.36 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 二类工 |  |  | 工日 | 82.00 | 0.5645 | 46.29 | 0.6545 | 53.67 |
| 材 料 | 80212114 | 预拌混凝土（非泵送型）C15 | m3 | 323.00 | 1.015 | 327.85 | 1.015 | 327.85 |
|  | 31150101 | 水 | m3 | 4.70 | 0.67 | 3.15 | 0.67 | 3.15 |
|  | 32090101 | 周转木材 | m3 | 1850 |  |  | 0.006 | 11.10 |
|  | 03510705 | 铁钉70mm | kg | 4.2 |  |  | 0.32 | 1.34 |
| 机 械 | sbjx0001 | 整平机器人 | 台班 | 1104.41 | 0.0125 | 13.81 | 0.0125 | 13.81 |
|  | sbjx0002 | 抹平机器人 | 台班 | 1093.94 | 0.0172 | 18.82 | 0.0172 | 18.82 |

| 细石混凝土找平层，机器人整平、抹平 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清理基层、混凝土浇捣、振捣整平、抹平、养护。 计量单位：10㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补13-3 |  | 苏补13-4 |  |
| 项 目 |  |  |  |  | 非泵送细石混凝土找平层，机器人整平、抹平 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厚40mm |  | 厚度每增（减）5mm |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 214.28 |  | 22.67 |  |
| 其中 | 人 工 费 |  |  |  | 28.70 |  | 2.95 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 136.41 |  | 17.12 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 28.14 |  | 1.10 |  |
|  | 管 理 费 |  |  |  | 14.21 |  | 1.01 |  |
|  | 利 润 |  |  |  | 6.82 |  | 0.49 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 二类工 |  |  | 工日 | 82.00 | 0.350 | 28.70 | 0.036 | 2.95 |
| 材 料 | 80212115 | 预拌混凝土(非泵送型)C20 | m3 | 333.00 | 0.404 | 134.53 | 0.051 | 16.98 |
|  | 31150101 | 水 | m3 | 4.70 | 0.4 | 1.88 | 0.03 | 0.14 |
| 机 械 | sbjx0001 | 整平机器人 | 台班 | 1104.41 | 0.0125 | 13.81 | 0.0010 | 1.10 |
|  | sbjx0002 | 抹平机器人 | 台班 | 1093.94 | 0.0131 | 14.33 |  |  |

| 蒸压轻质加气砼隔墙板(ALC板)安装. 工作内容：构件就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、水泥砂浆座浆、勾缝、打胶、板面清扫。. 计量单位：10㎡. 定 额 编 号; 苏补8-1; 苏补8-2; 苏补8-3. 项 目; 蒸压轻质加气砼隔墙板(ALC板)安装， 机器人立起、辅助安装. 100厚; 150厚; 200厚. 综 合 单 价; 1674.68; 2075.51; 2452.24. 其; 人 工 费; 355.47; 384.17; 392.37. 材 料 费; 1013.05; 1374.56; 1740.06. 中; 机 械 费; 127.47; 127.47; 127.47. 管 理 费; 120.74; 127.91; 129.96. 利 润; 57.95; 61.40; 62.38. 类别; 编码; 名称; 单位; 单价; 数量; 合价; 数量; 合价; 数量; 合价. 二类工; 工日; 82.00; 4.335; 355.47; 4.685; 384.17; 4.785; 392.37. 材 料; sbcl0001; ALC墙板100mm; m2; 87.00; 10.15; 883.05. sbcl0002; ALC墙板150mm; m2; 121.42; 10.15; 1232.41. sbcl0003; ALC墙板200mm; m2; 155.83; 10.15; 1581.67. 09493564; 镀锌连接铁件; t; 6440.00; 0.004; 25.76; 0.004; 25.76; 0.004; 25.76. 09493565; 镀锌U型卡; 个; 7.00; 4.80; 33.60; 4.80; 33.60; 4.80; 33.60. 09493566; 镀锌管卡; 个; 3.10; 12.00; 37.20; 12.00; 37.20; 12.00; 37.20. 01010100; 钢筋综合; t; 4020.00; 0.002; 8.04; 0.002; 8.04; 0.003; 12.06. 80010125; 水泥砂浆 1:3; m3; 239.65; 0.031; 7.43; 0.046; 11.02; 0.061; 14.62. 12410505; ALC板专用勾缝剂; kg; 1.18; 6.50; 7.67; 6.50; 7.67; 6.50; 7.67. 80090317; ALC板专用修补砂浆; kg; 4.00; 0.50; 2.00; 0.75; 3.00; 1.00; 4.00. 03652403; 合金钢切割锯片; 片; 80.00; 0.05; 4.00; 0.08; 6.40; 0.10; 8.00. 31130106; 其他材料费; 元; 0.86; 5.00; 4.30; 11.00; 9.46; 18.00; 15.48. 机 械; sbjx0003; 墙板安装机器人; 台班; 796.19; 0.1587; 126.36; 0.1587; 126.36; 0.1587; 126.36. 99230127; 石料切割机; 台班; 14.69; 0.001; 0.01; 0.001; 0.01; 0.001; 0.01. 99050503; 灰浆搅拌机 拌筒容量200L; 台班; 122.64; 0.009; 1.10; 0.009; 1.10; 0.009; 1.10. 机器人喷涂腻子 |
| --- |
| 工作内容：清扫、满喷腻子、打磨。 计量单位：10㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补17-1 |  | 苏补17-2 |  |
| 项 目 |  |  |  |  | 内墙面满喷成品腻子二遍，机器人喷涂 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抹灰面 |  | 砼面 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 197.29 |  | 236.82 |  |
| 其 | 人 工 费 |  |  |  | 14.96 |  | 41.65 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 63.27 |  | 66.24 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 82.86 |  | 82.86 |  |
| 中 | 管 理 费 |  |  |  | 24.46 |  | 31.13 |  |
|  | 利 润 |  |  |  | 11.74 |  | 14.94 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 0.176 | 14.96 | 0.490 | 41.65 |
| 材 料 | 03270205 | 水砂纸 | 张 | 0.70 | 0.132 | 0.09 | 0.132 | 0.09 |
|  | 11450342 | 成品腻子粉 | kg | 3.00 | 19.845 | 59.54 | 20.837 | 62.51 |
|  | 31150101 | 水 | kg | 4.70 | 0.009 | 0.04 | 0.009 | 0.04 |
|  | 31130106 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 3.600 | 3.60 | 3.600 | 3.60 |
| 机 械 | sbjx0004 | 腻子喷涂机器人 | 台班 | 1308.95 | 0.0333 | 43.59 | 0.0333 | 43.59 |
|  | sbjx0005 | 打磨机器人 | 台班 | 1308.95 | 0.0300 | 39.27 | 0.0300 | 39.27 |
| 注：本定额适用于机器人在内墙面喷腻子，柱、梁、天棚面上喷腻子，人工、机械乘以系数1.10。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 机器人喷涂乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清扫、配浆、喷乳胶漆。 计量单位：10㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补17-3 |  | 苏补17-4 |  |
| 项目 |  |  |  |  | 内墙面乳胶漆二遍， 机器人喷涂 |  | 内墙面乳胶漆每增减一遍，机器人喷涂 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 86.33 |  | 43.26 |  |
| 其 | 人 工 费 |  |  |  | 7.57 |  | 3.83 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 35.26 |  | 17.57 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 29.71 |  | 14.92 |  |
| 中 | 管 理 费 |  |  |  | 9.32 |  | 4.69 |  |
|  | 利 润 |  |  |  | 4.47 |  | 2.25 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 0.089 | 7.57 | 0.045 | 3.83 |
| 材 料 | 11010304 | 内墙乳胶漆 | kg | 12.00 | 2.884 | 34.61 | 1.442 | 17.30 |
|  | 03270202 | 砂纸 | 张 | 1.10 | 0.400 | 0.44 | 0.200 | 0.22 |
|  | 31130106 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.212 | 0.21 | 0.050 | 0.05 |
| 机 械 | sbjx0006 | 涂料喷涂机器人 | 台班 | 1308.95 | 0.0227 | 29.71 | 0.0114 | 14.92 |
| 注：本定额适用于机器人在内墙面喷乳胶漆，柱、梁、天棚面上喷乳胶漆，人工、机械乘以系数1.10。 |  |  |  |  |  |  |  |  |