附件2

海南省装配式建筑施工图设计说明要点

目 录

一、 设计依据	1

二、 装配式建筑实施概况	1

三、 装配式建筑评分表	2

四、 施工图中应包括以下内容：	4

(一)	建筑：	4

(二)	结构：	4

(三)	设备专业：	5

(四)	其他：	6

- 设计依据

- 各专业总说明中应根据项目情况列明装配式建筑相关设计依据：

1.《装配式建筑评价标准》GB/T51129

2.《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231

3.《装配式木结构建筑技术标准》GB/T51233

4.《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T51232

5.《海南省装配式建筑标准化设计技术标准》DBJ46-061

6.《海南省装配式内装修技术标准》DBJ46-063

7.《海南省建筑钢结构防腐技术标准》DBJ46-057

8.《海南省装配式建筑装配率计算规则》

9. 国家、海南省现行的相关法律、法规、规范性文件等

- 装配式建筑实施概况

1. 实施装配式建筑面积：             m2 。

| 单体编号 | 层数 | 装配式实施范围 | 装配式技术应用 | 单体装配式面积 | 装配率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单体编号 | 层数 | 装配式实施范围 | 装配式技术应用 | 单体装配式面积 | 装配率 |
| 单体编号 | 层数 | 装配式实施范围 | 装配式技术应用 | 单体装配式面积 | 装配率 |
| 单体编号 | 层数 | 装配式实施范围 | 装配式技术应用 | 单体装配式面积 | 装配率 |

| 单体编号 | 层数 | 装配式实施范围 | 装配式技术应用 | 单体装配建筑面积 | 装配率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：1#楼 | 1F-15F | 2F-15F | 预制柱、叠合楼板、预制楼梯、预制内隔墙、装配式卫生间、管线分离等 | XXXX㎡ | 51.2% |

2.装配式楼栋总平面示意图（项目总平面图中应标识清楚具体实施的装配式楼栋）。

- 装配式建筑评分表

海南省装配式建筑装配率计算规则（2021年修订版）评分表【必填】

（建筑专业总说明中应包括评分表）

| 评价项 |  |  | 评价要求 | 评价分值 | 最低分值 |  | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构（50分）Q1 | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件（30分） |  | 20%≤竖向构件比例≤80% | 10～30＊ | 10 | 20 |  |
|  | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等水平构件（20分） |  | 70%≤比例≤80% | 10～20＊ | 10 |  |  |
| 围护墙和内隔墙 （20分）Q2 | 非承重围护墙非砌筑（5分） |  | 比例≥80% | 5 | 10 |  |  |
|  | 围护墙与隔热、装饰一体化（5分） |  | 50%≤比例≤80% | 2～5＊ |  |  |  |
|  | 内隔墙非砌筑（5分） |  | 比例≥50% | 5 |  |  |  |
|  | 内隔墙与管线、装修一体化（5分） |  | 50%≤比例≤80% | 2～5＊ |  |  |  |
| 装修和设备管线 （30分）Q3 | 干式工法楼面、地面（7分） | 免找平薄贴 | 比例≥70% | 5 |  | — |  |
|  |  | 装配式装修 |  | 7 |  |  |  |
|  | 集成厨房（8分） | 免找平薄贴 | 70%≤比例≤90% | 2～4＊ |  |  |  |
|  |  | 装配式装修 |  | 4～8＊ |  |  |  |
|  | 集成卫生间（8分） | 免找平薄贴 | 70%≤比例≤90% | 2～4＊ |  |  |  |
|  |  | 装配式装修 |  | 4～8＊ |  |  |  |
|  | 管线分离（7分） |  | 50%≤比例≤80% | 4～7＊ |  |  |  |
| 其他(6分)Qt | 墙体与窗框一体化 |  | 比例≥70% | 1 |  | — |  |
|  | 组合成型钢筋制品 |  | 比例≥70% | 1 |  |  |  |
|  | 市政先行 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 小区配套附属工程标准化 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 太阳能光伏应用 |  | 比例≥40% | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 比例≥60% | 2 |  |  |  |
| 评价项目中缺少的评价项分值总和：Q4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装配率：P=（Q1+Q2+Q3+Qt）/（100-Q4）*100% |  |  |  |  |  |  |  |

《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017评分表【选填】

| 评价项 |  | 评价要求 | 评价分值 | 最低分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构（50分）Q1 | 柱、支撑、承重墙、 延性墙板等竖向构件 | 35%≤比例≤80% | 20～30* | 20 |  |
|  | 梁、板、楼梯、阳台、 空调板等构件 | 70%≤比例≤80% | 10～20* |  |  |
| 围护墙和内隔墙 （20分）Q2 | 非承重围护墙非砌筑 | 比例≥80% | 5 | 10 |  |
|  | 围护墙与保温、隔热、 装饰一体化 | 50%≤比例≤80% | 2～5* |  |  |
|  | 内隔墙非砌筑 | 比例≥50% | 5 |  |  |
|  | 内隔墙与管线、装修一体化 | 50%≤比例≤80% | 2～5* |  |  |
| 装修和设备管线（30分）Q3 | 全装修 | — | 6 | 6 |  |
|  | 干式工法楼面、地面 | 比例≥70% | 6 | — |  |
|  | 集成厨房 | 70%≤比例≤90% | 3～6* |  |  |
|  | 集成卫生间 | 70%≤比例≤90% | 3～6* |  |  |
|  | 管线分离 | 50%≤比例≤70% | 4～6* |  |  |
| 评价项目中缺少的评价项分值总和：Q4 |  |  |  |  |  |
| 装配率：P=（Q1+Q2+Q3）/（100-Q4）*100% |  |  |  |  |  |

- 施工图中应包括以下内容：

- 建筑：

- 总说明

- 装配式建筑设计概况及设计依据；

- 建筑专业技术选型内容，拟采用的技术措施、连接节点、构造措施说明，包括但不限于非承重围护墙非砌筑、围护墙与隔热、装饰一体化应用、内隔墙非砌筑设计、内隔墙与管线、装修一体化设计、装配式装修、干式工法楼面、地面、集成厨房、集成卫生间、太阳能光伏应用等内容；

- 装配式装修设计的范围及技术内容；

- 装配式建筑特有的建筑节能设计内容

- 施工图

- 在平面图、立面图、剖面图、详图等设计图纸中用不同图例注明采用预制构件（柱、剪力墙、内外墙体、凸窗等）位置、板块拼缝位置、防水、保温、隔声、防火等典型构造大样和建筑构筑配件安装措施、卫生间等有水房间的地面、墙体、吊顶节点大样、计算应用汇总数据等。

- 结构：

- 总说明

- 装配式建筑设计依据；

- 装配式建筑结构设计目标及结构技术总述；

- 预制构件技术相关说明，拟采用的技术措施、典型连接节点、构造措施说明，包括但不限于竖向结构、水平结构、地下室装配式设计（包括预制构件混凝土强度等级、钢筋种类、钢筋保护层厚度等）等内容；

- 施工、吊装、临时支撑等特殊要求及其他需要说明的内容等；

- 对预制构件脱模、翻转等要求。

- 施工图

在平面图、立面图、详图等设计图纸中用不同图例注明采用预制构件（柱、剪力墙、叠合楼板、预制楼梯等）位置、板块拼缝位置、计算应用汇总数据等。

- 设备专业：

- 总说明

- 装配式建筑给排水、电气专业设计概况及目标；

- 建筑设备、管线及附件等在预制构件中的敷设方式及处理原则；

- 在预制构件中预留孔洞、沟槽、预埋管线等布置的设计原则；

- 采用主要的装配式建筑技术和措施。如卫生间排水形式、管材材质及接口方式、预埋套管、管道安装方式等。

- 施工图

在平面图中用不同图例注明采用可分离管线与不可分离管线位置、长度及计算应用汇总数据等。

- 其他：

- 总说明

- 其他得分项技术选型内容，拟采用的技术措施、连接节点、构造措施说明等，包括但不限于市政先行、小区配套附属工程标准化、组合成型钢筋制品、墙体与窗框一体化等内容。