2023-XX-XX 发布

SJG

SJG XXX – 2023

2023-XX-XX 实施

深圳市工程建设地方标准

装配式装修评价标准

Evaluation standard for assembled decoration

（征求意见稿）

深圳市住房和建设局

发布

深圳市工程建设地方标准

装配式装修评价标准

Evaluation standard for assembled decoration

SJG XXX - 202X

202X 深圳

前  言

根据深圳市住房和建设局关于《2021年深圳市工程建设标准制订、修订计划（第一批）》的公示（深建设〔2021〕18号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，结合深圳市的实际，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准主要技术内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.技术评分计算；5.评价等级划分。

本标准由深圳市住房和建设局批准发布，由深圳市住房和建设局业务归口并组织深圳市建筑产业化协会、深圳广田集团股份有限公司等编制单位负责技术内容的解释。本标准实施过程中如有意见或建议，请寄送深圳市建筑产业化协会（地址：深圳市福区红荔西路莲花大厦6楼608室号，邮编：518118），以供今后修订时参考。

本标准主编单位：深圳市建筑产业化协会

深圳广田集团股份有限公司

本标准参编单位：深圳市XX有限公司

本标准主要起草人员：X   X   X X X

本标准主要审查人员：X   X   X X X

本标准主要指导人员：X   X   X X X

目    次

1  总    则	1

2  术   语	2

3  基 本 规 定	3

4  技术评分计算	4

5  技术等级评价	9

本标准用词说明	10

- Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirements	3

4  Technical Score Calculation	4

5  Evaluation Grading	9

Explanation of Wording in This Standard	10

# 1  总    则

1.0.1  为促进建筑室内装配式装修发展，规范深圳市建筑室内装配式装修评价，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于评价深圳市新建、改建、扩建室内装修的装配化水平。

1.0.3  建筑室内装配式装修评价除应符合本标准外，尚应符合国家和地方现行有关标准的规定。

# 2  术   语

2.0.1  装配式装修  assembled decoration

通过标准化设计，将工厂生产的部品部件在现场采用干式工法施工的装修方式。

2.0.2  集成式卫生间  integrated bathroom

吊顶、地面、墙面、洁具、设备及管线等通过集成设计、工厂生产，并在现场主要采用干式工法施工完成的卫生间。

2.0.3  整体卫生间  unit bathroom

由顶板、防水底盘、壁板及支撑龙骨构成独立主体框架，并在现场组装或整体吊装的集成式卫生间。

2.0.4  一体化隔墙  integrated partition wall

将墙体与装饰面层及相关功能模块在工厂进行一体化生产的隔墙。

# 3  基 本 规 定

3.0.1  装配式装修技术评分和等级评价应以建设单位申报的室内装修范围作为评价单元。

3.0.2  以单体建筑为评价单元时，可按不同区域分别进行评分，并按面积比加权平均后计算最终得分。

【条文说明】

以综合体项目为例，评分时其裙楼商业部分可按公共建筑评分要求计算得分，塔楼住宅、公寓等部分可按居住建筑评分要求计算得分，最终按两部分面积比加权平均后计算最终得分。

3.0.3  装配式装修评价应符合下列规定：

1  新建、改建、扩建建筑应在建筑施工图设计阶段或装修施工图设计阶段计算装配式装修技术评分并进行预评价；

2  既有建筑只对室内装修改造时，应在装修施工图设计阶段计算装配式装修技术评分并进行预评价；

3  项目评价应在项目竣工验收前进行，复核装配式装修技术评分和确定评价等级。

【条文说明】

新建、改建、扩建建筑进行预评价时应提供可用于评价的装修施工图。在建筑施工图设计阶段进行装配式装修预评价工作，代表着建筑装修一体化设计水平更高，建筑设计阶段各专业协同设计能力更强。

3.0.4  装配式装修应同时满足下列要求：

1  技术总评分不应低于60分；

2  设计协同与标准化的技术评分不应低于3分；

3  工厂生产与装配安装的技术评分不应低于20分；

4  居住建筑集成式卫生间和集成式厨房的技术总评分不应不低于8分。

# 4  技术评分计算

4.0.1  装配式装修技术总评分应根据表4.0.1中技术项分值按下式计算：

（4.0.1）

Q =Q1+Q2+Q3100-Q5×100+Q4

式中：

Q ——装配式装修技术总评分； Q1 ——设计协同与标准化指标实际得分值； Q2 ——工厂生产与装配安装指标实际得分值； Q3 ——集成应用指标实际得分值； Q4 ——加分项实际得分值； Q5 ——评价项目范围内缺少的技术项分值总和。

表4.0.1  装配式装修技术评分表

| 技术项 |  | 技术要求 |  | 技术得分 |  | 最低分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 居住建筑 | 非居住建筑 |  |
| Q1：设计协同与标准化 （10分） | Q1a:建筑、装修一体化设计 | 建筑施工图设计阶段完成装修施工图，施工图中明确装配式装修主要技术体系 |  | 4 | 4 | 3 |
|  | Q1b:标准化设计 | 标准化部件应用 |  | 3～9 | 3～9 |  |
| Q2：工厂生产与装配安装 （居住建筑60分/非居住建筑75分） | Q2a:装配式内隔墙与墙面 | Q2a1 | 50%≤装配式内隔墙比例≤80% | 6～10* | 6～10* | 20 |
|  |  | Q2a2 | 50%≤装配式墙面比例≤80% | 10～20* | 10～20* |  |
|  | Q2b:装配式吊顶 | 20%≤装配式吊顶比例 ≤50% |  | 6～10* | ---- |  |
|  |  | 50%≤装配式吊顶比例 ≤80% |  | ---- | 12～20* |  |
|  | Q2c:装配式楼地面 | 50%≤装配式地面比例 ≤80% |  | 6～10* | 10～18* |  |
|  | Q2d:管线分离 | 50%≤管线分离比例≤70% |  | 8～10* | 8～10* |  |
| Q3：集成应用（居住建筑30分/非居住建筑15分） | Q3a:一体化隔墙 | 20%≤一体化隔墙比例≤60% |  | 4～12* | 6～18* | ---- |
|  | Q3b: 集成式卫生间 | Q3b1 | 70%≤集成式卫生间比例≤90% | 8～12* | 4～6* | 8（居住建筑） |
|  |  | Q3b2 | 60%≤整体卫生间比例 | 14 | 8 |  |
|  | Q3c: 集成式厨房 | 70%≤集成式厨房比例≤90% |  | 8～12* | ---- |  |
| Q4：加分项 （12分） |  | 可逆安装技术应用 |  | 1～3 | 1～3 | ---- |
|  |  | 智能建造设备应用 |  | 1～3 | 1～3 | ---- |
|  |  | 全屋智能应用 |  | 2～6 | 2～6 | ---- |
|  |  | BIM技术应用 |  | 1～2 | 1～2 | ---- |
|  |  | 部品部件产品标识应用 |  | 1 | 1 | ---- |

注 1：表中带“*”项的分值采用“内插法”计算；

注 2：计算结果四舍五入后取小数点后 1 位；

注 3：公寓按照居住建筑进行技术评分；

注 4：既有建筑只对室内装修改造时，Q1a可认定为缺失项；既有建筑改建Q2a1可认定为缺失项；

注 5：Q3b1和Q3b2不能重复得分；

注 6：计算范围可不含避难层、车库、楼梯间、设备间、电梯井、管井内部区域。

【条文说明】

既有建筑改建装修范围不含隔墙时，隔墙可作为缺失项计算；其他情况下均不得作为缺失项计算。如某项目天花不吊顶时，不得作为缺失项，应将装配式吊顶计算为0分。

4.0.2  新建建筑装配式装修与建筑进行一体化设计时应在建筑施工图设计阶段完成装修施工图，施工图中应体现装配式装修主要技术体系，明确部品部件选型和关键技术参数。

【条文说明】

装修施工图的深度应满足《深圳市建筑工程施工图设计文件编制深度规定》中的相关要求。

4.0.3  装配式装修应满足标准化设计要求，标准化部件选用吊顶、墙面、地面中各自使用面积最大的饰面材料作为计算单元，其标准化应用比例

（4.0.3）

按下式计算：

q1b=A1bApm×100%

式中：

q1b ——部件标准化应用比例；

A1b ——吊顶、墙面、地面中各自使用面积最大的饰面材料中同一规格材料的面积；

Apm——吊顶、墙面、地面中各自使用面积最大的饰面材料的面积；

每种部件标准化应用的计算比例大于50%时得3分，总得分不超过9分，计算时不包含厨房及卫生间。

【条文说明】

吊顶、墙面、地面各自选用面积最大的饰面材料时，涂料不属于部件范围不作为计算单元。

（4.0.4-1）

4.0.4  装配式内隔墙与墙面应满足工厂生产、现场采用干式工法施工的要求，其应用比例按下式计算：

1  装配式内隔墙的应用比例按下式计算：

q2a1=L2a1Lw×100%

（4.0.4-2）

式中：

q2a1 ——装配式内隔墙的应用比例；

L2a1 ——装配式内隔墙的长度之和，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的长度；

Lw——隔墙墙体总长度，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的长度。 2 装配式墙面的应用比例按下式计算：

q2a2=A2a2Aw×100%

式中：

q2a2 ——装配式墙面的应用比例； A2a2 ——装配式墙面的面积之和，计算时不包含厨房、卫生间墙面面积，可不扣除门、窗及预留洞口等的面积； Aw——墙面的总面积，计算时不包含厨房、卫生间墙面面积，可不扣除门、窗及预留洞口等的面积。

【条文说明】

1 需同时满足工厂生产、现场干式工法施工两个条件才能认定为装配式装修，以传统装修工程中的硬包安装为例，虽然满足干式工法要求，但若硬包为现场通过裁切、涂胶、包覆等流程制作而成，不满足工厂生产要求，则不被认定为装配式装修工艺，吊顶、地面等参照执行；

2 装配式墙面为采用工厂生产的集成板材或其他成品模块，在现场干式工法施工的墙面。集成板材包括但不限于：金属集成板/竹（木）塑集成板/石塑集成板/陶瓷集成板/木质集成板等，其他成品模块包括但不限于：瓷砖/石材/金属制品/矿棉制品/石膏制品/玻璃制品等。

（4.0.5）

4.0.5  装配式吊顶应满足工厂生产、现场干式工法施工的要求，其应用比例应按下式计算：

q2b=A2bAc×100%

式中：

q2b——装配式吊顶的应用比例； A2b——装配式吊顶的水平投影面积之和，计算时不包含厨房、卫生间吊顶面积； Ac——顶面水平投影总面积，计算时不包含厨房、卫生间吊顶面积，扣除竖向构件、墙体对应的顶面面积。

（4.0.6）

4.0.6  装配式楼地面应满足工厂生产、现场干式工法施工的要求，其应用比例按下式计算；

q2c=A2cAf×100%

式中：

q2c——装配式楼地面的应用比例； A2c——装配式楼地面水平投影面积之和，计算时不含厨房、卫生间地面面积。装饰基层满足免抹灰（平整度小于或等于4mm/2m）要求，饰面层采用薄贴的部分，其计算面积按0.5系数进行折减； Af——楼地面水平投影总面积，计算时不含厨房、卫生间地面面积，扣除竖向结构、墙体对应的地面面积。 【条文说明】 薄贴前进行湿作业找平的不计入装配式地面面积。

（4.0.7）

4.0.7  管线分离应满足管线与主体结构分离的要求，其应用比例按下式计算：

q2d=L2dLp×100%

式中：

q2d——管线分离的应用比例； L2d——管线与主体结构分离的管线长度之和； Lp——管线总长度。

（4.0.8）

4.0.8  一体化隔墙应满足工厂生产、现场采用干式工法施工的要求，其应用比例应按下式计算：

q3a=L3aLw×100%

式中：

q3a——一体化隔墙的应用比例，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的长度； L3a——一体化隔墙的长度之和，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的长度。

4.0.9  集成式卫生间应满足集成设计、工厂生产，并在现场采用干式工法施工或组装的要求，其应用比例应按下式计算：

（4.0.9-1）

1  集成式卫生间按以下公式进行计算：

q3b1=A3b1Ab×100%

式中：

q3b1——集成式卫生间的应用比例； A3b1——集成式卫生间的装配式吊顶水平投影、装配式墙面和装配式地面水平投影的面积之和； Ab——所有卫生间顶面水平投影、墙面和地面水平投影面积之和。

2  整体卫生间应用比例应按下式计算：

（4.0.9-2）

q3b2=N3b2Nb×100%

式中：

q3b2——整体卫生间的应用比例；

N3b2——整体卫生间的数量之和；

Nb——所有卫生间数量之和。

3  当整体卫生间的应用比例小于60%时，整体卫生间的吊顶、墙面、地面面积可计入集成式卫生间中进行面积计算。

（4.0.10）

4.0.10  集成式厨房应满足集成设计、工厂生产，并在现场主要采用干式工法施工的要求，其应用比例应按下式计算：

q3c=A3cAk×100%

式中：

q3c——集成式厨房的应用比例； A3c——集成式厨房的装配式吊顶水平投影、装配式墙面和装配式地面水平投影的面积之和； Ak——所有厨房的顶面水平投影、墙面和地面水平投影面积之和。

（4.0.11）

4.0.11  可逆安装应满足拆卸、更换及安装时不对部品部件产生破坏性影响的要求，分别以吊顶、墙面、地面中的单种饰面材料为计算单元，其实现可逆安装的应用比例按下式计算：

q4=A4A（c/w/f）×100%

q4——可逆安装的应用比例； A4——单种饰面材料实现可逆安装的应用面积； A（c/w/f）——单种饰面材料所属的吊顶、墙面或楼地面的面积；

单种饰面材料实现可逆安装的应用比例大于或等于5%时得1分，最多不超过3分。

4.0.12  智能建造设备应用包括但不限于墙板安装机器人、喷涂机器人、3D扫描仪、放线机器人等。单项工艺应用智能化建造机器人完成工程量比例达到50%得1分，最多不超过3分。

4.0.13  全屋智能应用包括智慧交互系统、安防系统、照明智控系统等，每应用一个系统得2分，最多不超过6分。

【条文说明】

全屋智能应用的系统分类可参考深圳市地方标准《居住建筑全屋智能工程技术标准》，各应用系统的技术条件及配置应至少满足该标准中普及型的要求，公共建筑的智能化应用可参照执行。

4.0.14  装配式装修BIM技术应用按满足各技术项得分：

1 设计阶段BIM模型与设计图纸一致，得1分；

2 BIM竣工模型与现场一致，得1分。

4.0.15  所使用的装配式装修部品部件满足《装配式装修部品部件产品标识标准》的有关要求，得1分。

# 5  技术等级评价

5.0.1  当评价项目满足本标准第3.0.4条规定时，可进行装配式装修等级评价。

5.0.2  建筑室内装配式装修等级评价应划分为基础级、A级、AA级、AAA级，并应符合下列规定：

1  技术评分大于等于60且小于70时，评价为基础级装配式装修；

2  技术评分大于等于70且小于80时，评价为A级装配式装修；

3  技术评分大于等于80且小于90时，评价为AA级装配式装修；

4  技术评分大于等于90时，评价为AAA级装配式装修。

# 本标准用词说明

1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

#### 正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

#### 正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

#### 正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关的标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。