附件

2023年度建筑产业现代化示范项目实施计划

| 序号 | 项目名称 | 示范项目楼栋 | 建筑类型 | 示范面积 （万㎡） | 结构类型 | 装配式技术应用 | 示范内容 | 建设单位 | 项目 所在地 | 实施计划 | 装配率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆人工智能创新中心 | 1#数据中心 | 公共建筑 | 0.30 | 钢框架叠箱结构 | 主体结构主要采用装配式钢框架，梁、板、柱模块化结构技术；非承重外围护墙采用工厂生产的成品墙板，外侧采用幕墙体系，实现了保温、隔热一体化；内隔墙采用工厂生产的成品墙体，实现了管线、装修一体化技术；楼地面采用架空工艺；采用全装修、集成卫生间、管线分离；工程建设部分采用信息化技术。 | 一是采用钢结构模块化集成组合建筑（Steel-MIC）技术体系实现主体结构全装配化施工；二是箱体模块的围护墙、内隔墙、装修和设备管线与主体结构一体化集成；三是施工过程采用信息化测量系统。 | 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 | 高新区 | 2022-2023 | ≥65% |
| 2 | 中国科学院重庆科学中心一期工程 | 1#、2#、3#楼 | 公共建筑 | 3.11 | 混凝土框架结构 | 主体结构竖向构件采用预制空腔柱，水平构件采用大跨度预应力叠合板、钢筋桁架楼承板、预制混凝土楼梯；非承重外围护墙采用幕墙体系，实现了保温、隔热、装饰一体化；内隔墙采用中空内模金属网水泥内隔墙，采用内隔墙与管线一体化；采用全装修、集成卫生间、管线分离；工程建设部分采用信息化技术。 | 一是楼板应用大跨度预应力空心板免支撑装配式技术；二是采用全过程智能建造管控技术；三是采用装配式结构在线健康监测技术。 | 重庆科学城城市建设集团有限公司 | 高新区 | 2021-2023 | ≥65% |
| 3 | 团结湖大数据智能产业园智能制造基地B | B3号楼 | 公共建筑 | 0.33 | 混凝土框架结构 | 主体结构采用预制空腔柱、预制叠合梁、装配式混凝土空心楼盖、钢筋桁架楼承板；非承重外围护墙采用幕墙体系；内隔墙采用钢筋陶粒混凝土轻质墙板与管线一体化；管线分离；工程建设部分采用信息化技术。 | 一是采用装配式混凝土空心楼盖技术，底板为预应力预制板；二是采用梁、板、柱成体系预制装配技术；三是采用塔架式支撑体系。 | 重庆市江津区团结湖建设运营有限公司 | 江津区 | 2023 | ≥65% |