附件：

合肥市装配式混凝土建筑细部构造规定（一）

为进一步抓好《关于加强我市装配式建筑设计和审图工作管理的通知》（合建产〔2022〕5号）的落实，不断提高我市装配式混凝土建筑质量水平，依据国家、省、市现行政策及规范标准，特制定本规定。

1、建设单位、工程总承包单位及设计单位不得将装配式建筑拆分设计业务肢解分包给其他单位。

2、施工图设计文件应严格落实《合肥市装配式项目专家评审意见书》中设计相关内容，施工图审查阶段应重点核实落实情况。

3、建筑立面分缝设计，水平分缝位置应与预制夹心保温墙板中外叶板拼缝保持一致，竖向分缝位置宜与拼缝保持一致。

4、预制夹心保温墙板间竖向缝和水平缝交接处应分段设置导水管，导水管竖向间距宜每层设置，且不应超过3层；当竖向缝下方因门窗等开口部位被隔断时，应在开口部位上方竖向缝处设置导水管等排水措施。

5、施工图设计文件应明确预制夹心保温墙板中外叶板拼缝宽度、深度、截面形式等要求及密封材料的品种、类型、性能指标等。

6、装配式建筑剪力墙平面布置图中，当剪力墙既有预制又有现浇时，应分别绘制剪力墙预制部分和现浇部分配筋图，并明确预制剪力墙外伸钢筋长度及与现浇部分钢筋相互关系。

7、同一跨内，叠合板拆分尺寸宜统一，接缝宜采用整体式。

8、现浇梁与预制墙板在平面外单侧连接时，不应将梁钢筋接头设置在预制构件内，宜采用预留凹槽现浇钢筋混凝土支座的形式。

9、工程总承包单位应以审查合格的施工图设计文件为实施依据，不得擅自对施工图设计文件中的内容进行修改，若需修改，应由项目施工图设计单位出具变更后方可实施；当变更内容涉及结构安全或建筑使用功能时，应经施工图审查机构审查通过后方可实施。

10、工程总承包单应组织绘制转换层插筋平面布置图，并明确插筋的规格、尺寸及位置。

11、工程总承包单应组织绘制预制构件底部预留接线手孔定位平面图，并在手孔处标注接线线管数量和所对应的线路种类。

12、工程总承包单应组织绘制预制构件斜支撑布置图，考虑交叉支撑之间的避让，并应重点考虑楼梯间、电梯间等处斜支撑固定位置。

13、平面图中镜像关系的预制竖向内墙构件，钢筋套筒位置宜一致。

14、预制构件滴水线槽断面尺寸，宽度宜为15mm，深度宜为8mm~10mm，线槽边距构件边20mm~25mm，端部距构件边或完成面20mm，断面形式可为梯形或三角形。

图1 滴水线槽大样

15、预制夹心保温墙板中外叶墙板厚度宜为60mm，上下端应设企口，高度为35mm。

图2 预制夹心保温墙板顶、底大样

16、预制剪力墙中，第一根水平分布钢筋距离预制构件底部高度应为50mm~80mm。

17、预制构件后装窗采用单边固定时，卡槽宽度应为50mm~60mm，卡槽中心距预制构件窗边距离应为150mm，间距不应大于500mm，企口翻边高度宜为20mm，外叶墙下窗台应制作不小于10%的向外排水坡度。

图3 预留窗框固定片安装槽示意   图4 预制夹心保温墙后装窗底大样

18、预制外墙对拉螺栓孔和外挂架固定孔应做成外大内小、外低内高的喇叭状孔型，预制外墙对拉螺栓孔小直径端直径≤25㎜，大直径端直径≤35㎜，外挂架固定孔小直径端直径≤35㎜，大直径端直径≤45㎜。

图5 预制外墙对拉螺栓孔大样    图6 外挂架固定孔大样

19、预制构件底部接线手孔尺寸，高度200mm，深70mm，宽度根据线管数量以50mm为模数，单管手孔宽度宜为100mm；手孔边距离预制构件端部不宜小于150mm；手孔内线管间距沿手孔宽度等分，线管表面距手孔槽内壁20mm，线管伸出构件长度100mm。

图7 单管接线手孔槽尺寸大样

20、预制构件水管预留槽深度30mm~35mm，单水管预留槽宽度为40mm，且槽边距离构件边不应小于50mm；两道预留槽之间边距小于50mm时，宜设计为单个宽130mm预留槽。

图8 预制构件单水管预留槽大样

21、预制竖向构件预留套管应内高外低，坡度不应小于5%且高差不宜小于15mm。

图9 预制竖向构件预留套管做法大样

22、预制构件栏杆埋件预留槽口边距构件边距离≥20mm，深度宜为15mm~20mm。

图10 栏杆埋件预留槽口做法大样

23、预制墙板斜支撑预埋螺母规格≥M16，PCF板与预制外墙临时连接预埋螺母规格≥M12。

24、预制楼梯梯段板销键孔直径50mm，销键孔中心距端部距离100mm，距梯段两侧距离250mm~300mm。

图11 预制楼梯梯段板销键孔

25、预制楼梯梯段板踏步面应设两道防滑条，防滑条宽15mm，深6mm，防滑条底部距梯段板边距离分别为30mm和60mm。

图12 预制楼梯梯段板踏步面防滑条大样

细部构造设计中，接线手孔槽、水管预留槽、梯段板销键孔等预留工装尺寸可由预制构件生产企业根据脱模要求自行设置斜度。

凡本规定与现行标准规范不一致的，应以现行标准规范为准。本规定自印发之日起施行。