DB

UG

北京市地方标准

编    号：DB 11/T X X X X－201X

备案号：J×－202×

住宅全装修评价标准

Assessment standard for full interior decorated

of residential buildings

（征求意见稿）

202×－××－××发布                       202×－××－××实施

联合发布

北京市住房和城乡建设委员会

北京市市场监督管理局

北京市地方标准

住宅全装修评价标准

Assessment standard for full interior decorated

of residential buildings

编  号：DB11/XXXX-202X

备案号：J×   -202×

主编单位：中国房地产业协会

批准部门：北京市住房和城乡建设委员会

北京市市场监督管理局

施行日期：20××年×月×日

202× 北京

前    言

本标准为推荐性标准。

为了保证住宅全装修质量，提升住宅品质，引导住宅全装修技术进步，推动住宅建设高质量发展，根据北京市市场监督管理局《2023年北京市地方标准制定项目计划》（北京市监发〔2023〕4号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 设计与配置；5 材料与部品；6 施工与验收；7 创新与提高。

标准由北京市住房和城乡建设委员会和北京市市场监督管理局共同管理，北京市住房和城乡建设委员会归口、组织实施，并负责组织编制单位对具体技术内容进行解释。为提高标准质量，请各单位在执行本标准过程中，结合工程实践，认真总结经验，并将意见和建议反馈至：中国房地产业协会（地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际五号楼4层，邮编：100086,Email: kimlan163@163.com）

本 标 准 主 编 单 位：中国房地产业协会

本 标 准 参 编 单 位：中建一局集团建设发展有限公司

正方利民工业化建筑科技股份有限公司

北京市保障房中心有限公司

清华大学

中国能源建设集团有限公司

浙江亚厦装饰股份有限公司

北京三元嘉业房地产开发有限公司

东陶（中国）有限公司

中国建筑第四工程局有限公司

北京住总第六开发建设有限公司

北京格莱美全装工程有限公司

中铁建设集团有限公司

绿城中国控股有限公司

北京中海地产有限公司

北京首开仁信置业有限公司

天津中晶建材科技有限公司

海石智能科技（浙江）有限公司

龙湖龙智精工有限公司

北京特普丽装饰装帧材料有限公司

北京市住宅建筑设计研究院有限公司

金茂智创建筑科技（北京）有限公司

天津友发管道科技有限公司

立邦投资有限公司

青岛海信日立空调系统有限公司

中铁房地产集团北方有限公司

北京市建筑设计研究院有限公司

深圳市民乐管业有限公司

朗斯家居股份有限公司

千年舟新材科技集团股份有限公司

金螳螂建筑装配科技（海南）有限公司

广东美的暖通设备有限公司

北京市住宅产业化集团股份有限公司

广东财通实业有限公司

中国建筑标准设计研究院有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目    次

1总    则	1

2术    语	2

3布局及总平面	3

3.1规划选址	3

3.2建筑间距和日照要求	3

4设计与配置	5

4.1控制项	5

4.2评分项	5

5材料与部品	12

5.1控制项	12

5.2评分项	12

6施工与验收	28

6.1控制项	28

6.2评分项	28

7创新与提高	33

7.1评分项	33

本标准用词说明	36

引用标准名录	37

条文说明	39

Contents

1 General provisions 	错误！未定义书签。

2 Terms 	2

3 Basic requirements 	3

3.1 General requirements 	3

3.2 Assessment method and rating 	3

4 Design and configuration 	5

4.1 Prerequisite items 	5

4.2 Scoring items 	5

5 Materials and parts 	12

5.1 Prerequisite items 	12

5.2 Scoring items 	12

6 Construction and acceptance 	28

6.1 Prerequisite items 	28

6.2 Scoring items 	28

7 Innovation and improvement 	33

7.1 Scoring items 	33

Explanation of wording in this code 	36

List of quoted of standards	37

Addition:Explanation of provisions 	38

# 1总    则

1.0.1 为了保证住宅全装修质量，提升住宅品质，引导住宅全装修技术进步，推动住宅建设高质量发展，结合本市发展要求，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于北京行政区域内新建商品住宅全装修的评价，其他类型住宅根据具体情况参考。

1.0.3 住宅全装修评价应遵循高品质、健康舒适、节约资源、保护环境的原则。

1.0.4 住宅全装修的评价除应符合本标准的规定外，尚应符合现行国家和北京市有关标准的规定。

# 2术    语

2.0.1 住宅全装修  decorated residential building

在交付前，住宅建筑内部墙面、顶面、地面全部铺贴、粉刷、安装完成，门窗、固定家具、设备管线、开关插座及厨房、卫生间固定设施安装到位，并达到住宅使用功能和性能的基本要求。

2.0.2 套内空间  inner space

单户住宅入户门以内的空间，包含起居室、卧室、厨房、卫生间、阳台等空间。

2.0.3 公共空间  public space

住宅建筑单元空间内入户门以外的空间，包含单元入口、大堂、电梯厅、走廊等空间。

# 3布局及总平面

## 3.1规划选址

3.1.1 住宅全装修评价应以单套户型或单栋住宅为评价对象，评价范围包含套内空间和公共空间。

3.1.2 住宅全装修的评价分为预评价、终评价两个阶段。预评价应在住宅设计和样板间施工完成后进行，终评价在项目竣工验收备案后进行。

3.1.3 申请评价方应选用提升住宅居住品质的技术、产品和服务，对住宅全装修进行技术经济分析，对住宅全装修设计、施工、交付阶段进行全过程控制，并在评价时提交相关文件。申请评价方应对所提交材料的真实性和完整性负责。

## 3.2建筑间距和日照要求

3.2.1 住宅全装修评价指标体系由设计与配置、材料与部品、施工与验收、创新与提高4类指标组成。

3.2.2 本标准的评价内容分为控制项与评分项，控制项的评价结果为达标或不达标，如果控制项不达标，则不具备评价资格；评分项的评价结果为分值。

3.2.3 住宅全装修的评价项目与分值设定应符合表3.2.3 的规定。

表3.2.3 住宅全装修评价分值

|  | 评分项分值 总分（最低得分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计与配置 （Q1） | 材料与部品 （Q2） | 施工与验收 （Q3） | 创新与提高 （Q4） |
| 预评价 分值 | 300（180） | 400（240） | 300（180） | 50（0） |
| 终评价 分值 | 300（180） | 400（240） | 300（180） | 50（0） |

注：单项低于最低分值的评价对象不具备评价资格，创新与提高评分项无最低得分要求。

3.2.4 住宅全装修评价的总得分值按式（3.2.4）进行计算：

P=( Q1+ Q2 + Q3 +Q4 )/10   (式3.2.4)

式中：P—住宅全装修得分

Q1—设计与配置实际得分值

Q2—材料与部品实际得分值

Q3—施工与验收实际得分值

Q4—创新与提高实际得分值

注：计算结果保留一位小数。

3.2.5 住宅全装修评价分为A级、B级、C级，对应总得分应满足表3.2.5的要求：

表3.2.5 预评价及终评价类型得分要求

|  | A级 | B级 | C级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预评价得分 | 90.0以上 | 80.0~89.9 | 60.0~79.9 |
| 终评价得分 | 90.0以上 | 80.0~89.9 | 60.0~79.9 |

# 4设计与配置

## 4.1控制项

4.1.1 住宅全装修设计除应符合国家现行有关标准的规定外，尚应符合北京市标准《住宅设计规范》DB11/T1740-2020、《住宅全装修设计标准》DB11/T 1197-2024的规定。

4.1.2 住宅全装修的设计文件做到完整齐全，符合装修制图标准，设计深度满足施工要求。

4.1.3 住宅全装修设计不应使用国家及地方明令禁止使用或淘汰的材料和设备。

## 4.2评分项

4.2.1 设计与配置的评价包含套内空间、公共空间、建筑设备3个评分项，最低得分为180分，满分共300分。

4.2.2 套内空间的评价包括功能完备、尺度合理、安全友好3个分项，按照表4.2.2的评分要求进行评分。

评价方法：审阅评价对象的方案设计文件、各专业施工图设计文件与设计变更文件，现场核实。

表4.2.2 套内空间评价指标（175分）

| 分项 及分值 | 子项 序号 | 指标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 完备 93（59） | A01 | 采取通用开放式户型设计，提供灵活可变的空间条件。 | 12 |
|  | A02 | 入户过渡区或玄关设计，对符合项得相应分值： 1.设玄关功能，且通道净宽度≥1.2m，得3分； 2.玄关柜设置合理，方便使用与通行，得3分；或预留玄关柜位置，满足使用和通行要求，得1分； 3.入户过渡区或玄关设置感应灯，得2分； 4.玄关柜满足鞋、雨具、手包等物品收纳或陈列功能，得5分；配置一体化换鞋凳、穿衣镜、杀菌与除臭、烘干与除湿等功能，每增加一种得1分，最高得5分。 | 13 |
|  | A03 | 起居室（厅）、餐区设计，对符合项得相应分值： 1.设独立餐区，可实现餐区家具合理布置，得5分；或无独立餐区，在厨房内或厨房与客厅过渡区设小型就餐区，通往厨房和其他空间的走道净宽≥0.9m，得3分； 2.起居室（ 厅 ）及通道的照明开关，选用夜间有光显示的面板，得3分； 3.电视安装区域的插座及电线采用隐藏式设计，得2分。 | 10 |
|  | A04 | 卧室设计，对符合项得相应分值： - 3个及3个以上卧室的户型，达到配置2个卫生间，得4分； - 设步入式衣帽间，且净面积≥2㎡，得2分。 | 6 |
|  | A05 | 厨房设计，对符合项得相应分值： 1.设置独立厨房区域，可采用封闭式厨房或开敞式厨房，得5分； 2.功能多样，合理布设操作区、储藏区和通行区、厨房设备区，得3分； 3.厨房设施设备配置齐全，基本配置（橱柜、水盆龙头、灶具、油烟机）安装合理，得6分；增加配置拉篮、洗碗机、消毒柜、微波/蒸烤箱、厨余垃圾处理器等设备，每增加一种配置得1分，最高得分5分。 | 14 |
|  | A06 | 卫生间设计，对符合项得相应分值： 1.功能分离，采用三分离式卫生间，得5分；或采用两分离式卫生间，得3分； 2.卫生间可自然通风与采光，得3分； 3.卫浴设施设备配置齐全，基本配置（马桶、洗面盆与水龙头、淋浴花洒、毛巾杆、化妆镜）安装合理，得5分；增加配置置物架、风暖排气与照明三/五合一、智能马桶盖等功能设备，每增加配备一种得1分，最高得分5分； 4.设置智能镜，具备面光、防雾、收纳功能，得5分；设置镜箱柜，具备化妆、收纳功能，得3分； 5.为智能马桶或智能马桶盖预留电源插座的安装措施，得3分； | 21 |
|  | A07 | 当设置封闭阳台时，功能灵活多样，可设置为收纳、阅读、休闲、健身、娱乐等功能。 | 2 |
|  | A08 | 满足洗衣/晾晒功能设计，对符合项得相应分值： 1.当设置洗衣与晾晒功能时，设置合理，设施设备齐全，得5分；或仅设置洗衣/晾晒单独功能时，设置合理，设施设备齐全，得3分； 2.当预留洗衣与晾晒功能时，给水、排水、晾晒等设施预留安装条件合理，得3分；或仅预留洗衣/晾晒单独功能时，给水、排水、晾晒等设施预留安装条件合理，得1分； 3.功能灵活多样，可设置为收纳、阅读、休闲、健身、娱乐等功能区，得2分。 | 5 |
|  | A09 | 合理规划收纳系统，对符合项得相应分值： 1.设置收纳空间，各主要功能空间的衣柜、收纳柜、衣帽间或储藏间的设置合理，设施设备齐全，方便使用和通行，得10分； 2.预留收纳空间，各主要功能空间可实现衣柜、收纳柜、衣帽间或储藏间的合理布置，满足使用和通行要求，得5分。 | 10 |
| 尺度 合理 47（34） | A10 | 套内空间室内净高满足使用要求，对符合项得相应分值： 1.起居室（厅）、餐厅、卧室的室内净高达到2.50m及以上，局部净高达到2.20m及以上，且局部净高的室内面积不大于室内使用面积的1/3，得5分； 2.利用坡屋顶内空间做起居室（厅）、卧室时，至少有1/2的使用面积的室内净高达到2.20m及以上，得2分； 3.厨房、卫生间的室内净高达到2.20m及以上，得3分。 | 10 |
|  | A11 | 套内空间的家具、电器等部品设备的布局满足使用要求，对符合项得相应分值： 1.起居室（厅）、餐厅空间的家具、设备设施、电器等布设合理，满足使用和通行要求，得3分； 2.起居室（厅）电视墙、电视柜的位置、长度、电视方向与外窗角度及与沙发的对应关系合理，得2分； 3.卧室空间的家具、部品、设备、设施、电器等布设合理，满足使用和通行要求，得2分。 | 7 |
|  | A12 | 收纳满足使用要求，对符合项得相应分值： 1.设置固定鞋柜，位置合理，且柜体深度≥350mm，得3分； 2.设置固定衣柜或储物柜，位置合理，且柜体深度≥600mm，得3分； 3.设置书柜、酒柜或其他装饰功能柜，设置合理，且柜体深度≥300mm，得3分； 4.预留鞋柜位置，且柜体深度≥350mm，得1分； 5.预留衣柜/储物柜位置，且柜体深度≥600mm，得1分； 6.预留书柜、酒柜或其他装饰功能柜位置，柜体深度≥300mm，得1分。 | 9 |
|  | A13 | 厨房操作台尺寸满足使用要求，对符合项得相应分值： 1.厨房通道净宽≥0.9m，得3分； 2.操作台长度≥2.4m，宽度≥0.55m，吊柜长度≥0.8m，得3分； 3.灶具的表面与顶吸式油烟机最低部位的距离≥650mm，得2分。 | 8 |
|  | A14 | 满足厨房操作台设备的间距尺度要求，对符合项得相应分值： 1.灶具与洗涤池的相邻边缘距离≥0.4m，得1分； 2.燃气灶避开窗口位置，且距窗边距离≥0.4m，得1分； 3.燃气灶旁留有盛菜空间，宽度≥0.3m，得1分； 4.厨房插座距离灶具、燃气管距离≥0.3m，得1分； 5.灶具两侧边缘与墙面的距离≥0.2m，得1分。 | 5 |
|  | A15 | 满足卫生间使用的空间尺度要求，对符合项得相应分值： 1.设双洗面池，且台面长度达到1.5m及以上，得3分；或设单个洗面池，且台面长度达到0.8m及以上，得2分； 2.淋浴空间的宽度和深度，净尺寸均≥1.0m，得3分；或净尺寸均≥0.9m，得2分； 3.洗面台前留有宽度≥0.7m、深度≥0.8m的活动空间，得2分； 4.卫生间便器前留有宽度≥0.7m、深度≥0.6m的活动空间，得2分； 5.卫生间便器前端或左右一侧与墙之间的净距≥0.5m，得2分。 | 8 |
| 安全 友好 35（20） | A16 | 满足安全的设计要求，对符合项得相应分值： 1.套内空间各部位装修材料的燃烧性能与燃烧等级符合要求，得3分； 2.窗外无阳台或平台的外窗，窗台距楼面、地面的净高低0.90m时 ，设置防护设施，得3分； 3.当安装玻璃易受到物体碰撞时，采取保护措施，得2分； 4.当卫生间采用玻璃淋浴隔断时，选用8mm～12mm厚的安全玻璃，玻璃门采用推拉或向外开启的方式，且向外开启时角度不小于 90°，得3分； 5.门设置防夹手功能，且采用内外均可开启的锁具，得3分； 6.卫生间门、卫生间内隔断门采用推拉或向外开启的方式，得2分； 7.套内楼梯设置合理，楼梯踏步面界限鲜明，踏步采取防滑和护角安全措施，得2分； 8.套内空间的阳角部位设有防撞措施，得2分。 | 20 |
|  | A17 | 满足友好的设计要求，对符合项得相应分值： 1.套内同层楼（地）面无高差，户门无门槛，得3分；或套内同层楼（地）面无高差，得1分； 2.套内供轮椅通行的门开启净宽≥1.0m，过道净宽≥1.2m，得3分； 3.卫生间具备轮椅回转空间，得2分； 4.卫生间淋浴区或马桶区设有安全扶手，得3分；预留安装条件，得1分； 5.卫生间设置易于识别和使用的救助呼叫装置，得2分； 6.设置窗帘、内遮阳、透过率可控的玻璃等眩光的防护措施，得2分。 | 15 |

4.2.3 公共空间的评价包含功能完备、尺度合理、安全友好3个分项；按照本标准表4.2.3的评价指标评分。

评价方法：审阅评价对象方案设计文件、各专业施工图设计文件及设计变更文件，现场核实。

表4.2.3  公共空间评价指标（45分）

| 分项 及分值 | 子项 序号 | 指标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 完备 13 （10） | A18 | 满足公共空间的功能要求，对符合项得相应分值： 1.设有方便居民公共活动、临时休息或接待功能，得2分； 2.设单元门厅或单元出入口，得1分。 | 2 |
|  | A19 | 满足公共部位各类标识、标志的设置要求，对符合项得相应分值： 1.公共空间的消防设施标识、疏散指示、楼层标识、电梯指示标识等，设置醒目且合理，得3分； 2.门厅信息公告栏，设置合理且醒目，得1分； 3.入户门门牌号、标识，设置合理且醒目，得1分。 | 5 |
|  | A20 | 首层门禁开关设置合理。 | 2 |
|  | A21 | 当信报箱设置于首层门厅时，设置合理，方便使用。 | 2 |
|  | A22 | 公共区域照明采用节能控制措施。 | 2 |
| 尺度 合理 12 （5） | A23 | 满足室内净高的尺度要求，对符合项得相应分值： 1.出入口、门厅、电梯厅的室内净高达到2.60m及以上，得3分； 2.走廊和公共部位通道的室内净高达到2.40m及以上，局部净高达到2.20m及以上，得2分。 | 5 |
|  | A24 | 满足功能使用的尺度要求，对符合项得相应分值： 1.公共区电梯单侧布置时，候梯厅的深度不小于多台电梯中最大轿厢的深度，同时满足担架进出的需要；或公共区电梯双向布置时，候梯厅的深度不小于两侧最大轿厢深度之和，且不大于3.5m，得5分； 2.候梯厅至入户过道净宽达到1.2m及以上，得2分。 | 7 |
| 安全 友好 20（12） | A25 | 满足安全的设计要求，对符合项得相应分值： 1.公共空间各部位装修材料的燃烧性能、燃烧等级、防滑指数满足设计要求，得2分； 2.公共空间室内活动门玻璃、固定门玻璃、落地窗玻璃、室内隔断玻璃的选用，选用公称厚度与使用面积合理的安全玻璃，得2分； 3.当选用玻璃等易发生碰撞的产品时，在视线高度设置醒目标识或采取防撞措施，得2分； 4.公共空间的阳台、露台在临空处采用防止攀登的构造，防护护栏净高不小于1.2m，得2分； 5.公共出入口净宽达到1.1m以上，有高差时设轮椅坡道和扶手，且宽度与坡度设置合理，楼梯踏步面界限鲜明，踏步采取防滑和护角安全措施，得2分； 6.门窗设置防夹手功能，得2分； 7.公共空间的阳角部位设有防撞措施，得2分。 | 14 |
|  | A26 | 满足友好的设计要求，对符合项得相应分值： 1.供轮椅通行的门开启净宽≥1.0m，过道净宽≥1.2m，得2分； 2.公共空间候梯厅，具备轮椅回转空间，得2分； 3.公共空间设有安全扶手等设施，得2分；预留扶手安装条件，得1分。 | 6 |

4.2.4 建筑设备的评价包括给水排水、供暖、通风及空调、燃气、电气及智能化5个分项；按照本标准表4.2.4的评价指标评分。

评价方法：审阅方案设计文件、各专业施工图设计文件及设计变更文件，现场核实。

表4.2.4 建筑设备评价指标（80分）

| 分项 及分值 | 子项 序号 | 指标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给水 排水 20（8） | A27 | 套内空间合理设有生活饮用水装置，并满足相关产品标准的要求。 | 3 |
|  | A28 | 当采用集中供应热水系统或套内独立热水系统，设备设施设计合理，安装齐全，得3分；预留热水器等设备设施的安装位置，得1分。 | 3 |
|  | A29 | 采用给水分水器等防干扰措施，保证水压。 | 2 |
|  | A30 | 满足厨房和卫生间给水排水的设计要求，对符合项得相应分值： 1.冷热水管的检修阀处合理设置检修口，利于检修，得2分； 2.给排水管井设有隔音措施，得2分； 3.当采用厨余垃圾处理器时，配管不采用波纹软管，排水横支管无转弯，得1分； 4.用水器具排水通畅，且不影响固定家具的使用功能，得1分； 5.洁具、厨房洗涤池等用水器具下部排水均设置存水弯，且不采用软管连接，得2分； 6.卫生器具选用节水型与低噪声产品，得2分； 7.卫生间用水龙头设置恒温混水阀，得2分。 | 12 |
| 供暖 5 （3） | A31 | 套内设有供暖系统，配置室温自动调控装置，可实现末端独立开关。 | 2 |
|  | A32 | 当设置集中供暖的低温辐射地板采暖系统或分散供暖的低温辐射地板采暖系统时，分集水器的位置设置合理。 | 2 |
|  | A33 | 卫生间散热器采用集成型多功能产品。 | 1 |
| 通风 及空调 20（11） | A34 | 不减少窗洞开口的有效面积或改变窗洞开口的位置，不在自然通风处设置遮挡通风的隔断、家具、装饰物或其他固定设施。 | 4 |
|  | A35 | 厨房排油烟系统与卫生间排风系统采取防止串味措施。 | 2 |
|  | A36 | 卫生间设置防回流的机械通风设施。 | 2 |
|  | A37 | 起居室、卧室等经常有人停留的房间，设置带空气处理装置的新风系统，得5分；设置被动通风装置，得3分；预留户式新风系统的安装条件，得1分； | 5 |
|  | A38 | 采用集中空调系统，出/回风口设置合理，设置分室自动温度控制设置。 | 2 |
|  | A39 | 采用壁挂式空调室内机，空调设备安装合理，得3分；或预留空调安装位置，设置合理，得1分。 | 3 |
|  | A40 | 空调室外机的安装和维护方便操作，满足室外机散热等工作需求。 | 1 |
|  | A41 | 冷凝水有组织排放。 | 1 |
| 燃气 6 （6） | A42 | 燃气表安装位置合理，便于查表与维护，设有燃气浓度监测报警器。 | 2 |
|  | A43 | 采用高效节能型燃气壁挂炉、燃气热水器等燃气设备。 | 2 |
|  | A44 | 各类用气设备的烟气排至室外，排气口应采取防风措施。 | 2 |
| 电气及智能化 29（12） | A45 | 强电箱与弱电箱位置合理，设遮挡措施，不影响开门与检修。 | 2 |
|  | A46 | 电气照明的设置要求，对符合项得相应分值： 1.套内空间采用分布式照明系统，多点控制或智能控制，得3分； 2.照明采用节能型灯具及相应的节能控制装置，照明功率密度值（LPD）满足目标值，得2分； 3.卧室采用照明双控开关，设置合理，方便使用，得1分； 4.套内设置照度、色温可调节的照明设备，得2分； 5.套内各功能空间及过道宜设置红外感应开关的脚灯，得2分； 6.套内收纳空间根据使用需求设置局部照明设备，得2分。 | 12 |
|  | A47 | 电源插座的设置要求，对符合项得相应分值： 1.电源插座根据空间功能、用电设备等需求设置，数量合理，排布美观，得2分； 2.根据空间功能，合理设置USB充电接口或移动插座，为智能家居设备预留供电电源插座，得2分； 3.洗衣机、冰箱、排风机械、空调器等处设专用单相三线插座，得2分。 | 6 |
|  | A48 | 智能化的设置要求，对符合项得相应分值： 1.满足智能家居基本要求，实现家居内通信、信息服务和楼宇对讲，得2分；增加配置智能中控系统与设备、智能安防系统与设备、环境智能调节系统与设备、智能照明系统等功能，每配置一种得1分，累加最高得分7分； 2.用户光端机设置在弱电箱内，弱电箱内预留光纤盘线空间，且预留无线路由器的设置位置与强弱电接口条件，得2分。 | 11 |

# 5材料与部品

## 5.1控制项

5.1.1 住宅全装修材料的管理应符合下列规定：

1  同一厂家同一批材料划为同一检验批，并对品种、规格、外观和尺寸等进行验收，并具备相应验收记录；

2  材料应具有产品合格证书、性能检验报告、有害物质含量或释放量检测报告、部品部件及设备使用说明书等质量证明文件；

3  材料与部品的复验应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210和现行北京市地方标准《居住建筑装饰装修工程质量验收标准》DB11/T 1076-2023的有关规定，并在建设单位或者监理单位的监督下现场取样送检。

5.1.2 材料燃烧性能等级要求应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定，外门窗外围护材料燃烧性能等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定；材料的放射性要求应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的有关规定。

5.1.3 材料与部品的验收和评分优先采用复验报告，无复验报告时使用与装修工程所用材料同一批次产品的形式报告。

## 5.2评分项

5.2.1 材料与部品的评价包括墙面材料、顶面材料、地面材料、门、窗、辅材、固定家具、机电设备、功能性材料和智能设备9个评分项，最低得分为240分，满分共400分。

5.2.2 墙面材料为室内墙面使用的饰面材料，包括涂料、壁纸（布）、人造板、木（石）塑板、石材（瓷砖）、金属板、无机饰面板7个分项，按照表5.2.2的评价指标评分。

墙面材料得分=[（各参评墙面材料得分之和）/（所有墙面材料满分之和-未参评墙面材料满分之和）]墙面材料满分

评定方法：审阅评价对象材料性能测试报告、现场核实。

表5.2.2  墙面材料评价指标（32分）

| 材料类型 | 详细种类 | 指标名称 | 分项序号 | 指标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙面材料 32（18） | 涂料（白色和浅色涂料满分32，深色涂料满分24） | 甲醛（mg/kg） | B01 | ≤50 | 3 |
|  |  |  |  | ≤40 | 6 |
|  |  |  |  | ≤20 | 8 |
|  |  | VOCs释放量（g/L） | B02 | ≤80 | 3 |
|  |  |  |  | ≤50 | 6 |
|  |  |  |  | ≤30 | 8 |
|  |  | 耐洗刷性（次） | B03 | ≥350 | 3 |
|  |  |  |  | ≥1500 | 6 |
|  |  |  |  | ≥6000 | 8 |
|  |  | 对比率（%）（深色涂料不评价此项） | B04 | ≥0.90 | 3 |
|  |  |  |  | ≥0.93 | 6 |
|  |  |  |  | ≥0.95 | 8 |
|  | 壁纸（布） | 甲醛（mg/m3） | B05 | ≤0.02 | 3 |
|  |  |  |  | ≤0.01 | 8 |
|  |  | VOCs释放量（g/m2） | B06 | ≤0.60 | 3 |
|  |  |  |  | ≤0.42 | 6 |
|  |  |  |  | ≤0.13 | 8 |
|  |  | 褪色性 | B07 | ≥3 | 3 |
|  |  |  |  | ≥4 | 6 |
|  |  |  |  | ＞4 | 8 |
|  |  | 耐摩擦色牢度 | B08 | 干摩擦≥3，湿摩擦≥3 | 3 |
|  |  |  |  | 干摩擦≥4，湿摩擦3～4 | 6 |
|  |  |  |  | 干摩擦＞4，湿摩擦≥4 | 8 |
|  | 人造板 | 甲醛释放量（mg/m3） | B09 | ≤0.124 | 3 |
|  |  |  |  | ≤0.050 | 6 |
|  |  |  |  | ≤0.025 | 8 |
|  |  | 挥发性有机化合物（μg/m3） | B10 | VOC≤100 | 3 |
|  |  |  |  | VOC≤100，苯≤10，或VOC≤100，甲苯≤20，二甲苯≤20 | 6 |
|  |  |  |  | VOC≤100，苯≤10，甲苯≤20，二甲苯≤20 | 8 |
|  |  | 含水率 | B11 | 油漆饰面人造板5.0%～14.0% | 8 |
|  |  |  |  | 装饰单板贴面胶合板、装饰单板贴面细木工板5.0%～14.0% |  |
|  |  |  |  | 装饰单板贴面刨花板、装饰单板贴面中密度纤维板3.0%～13.0% |  |
|  |  |  |  | 聚氯乙烯薄膜饰面刨花板、聚氯乙烯薄膜饰面中密度纤维板、聚氯乙烯薄膜饰面高密度纤维板3.0%～13.0% |  |
|  |  |  |  | 聚氯乙烯薄膜饰面胶合板5.0%～14.0% |  |
|  |  |  |  | 聚氯乙烯薄膜饰面细木工板6.0%～14.0% |  |
|  |  |  |  | 聚氯乙烯薄膜饰面非结构用集成材8.0%～15.0% |  |
|  |  | 表面胶合强度 | B12 | 装饰单板贴面人造板≥0.40MPa | 8 |
|  |  |  |  | 聚氯乙烯薄膜饰面人造板≥0.50MPa |  |
|  |  |  |  | 油漆饰面人造板考察漆膜附着力，为3级或以上 |  |
|  | 木（石）塑板 | 甲醛释放量（mg/m3） | B13 | ≤0.08 | 3 |
|  |  |  |  | ≤0.05 | 6 |
|  |  |  |  | ≤0.018 | 8 |
|  |  | VOCs（mg/m³） | B14 | ≤0.50 | 3 |
|  |  |  |  | ≤0.40 | 6 |
|  |  |  |  | ≤0.30 | 8 |
|  |  | 抗弯强度保留率 | B15 | ≥80% | 8 |
|  |  | 耐光色牢度（灰色样卡） | B16 | ≥3级 | 3 |
|  | 石材（瓷砖） | 污染物释放性能 | B17 | 默认满分 | 16 |
|  |  | 耐污染性 | B18 | 3级 | 3 |
|  |  |  |  | 4级 | 6 |
|  |  |  |  | 5级 | 8 |
|  |  | 耐家庭化学试剂和游泳池盐类腐蚀性 | B19 | 有釉砖GB，无釉砖UB | 5 |
|  |  |  |  | 有釉砖GA，无釉砖UA | 8 |
|  | 金属板材 | 污染物释放性能 | B20 | 默认满分 | 16 |
|  |  | 附着力（非阳极氧化膜考察此项） | B21 | 干式划格法，0级 | 3 |
|  |  |  |  | 干式划格法为0级且湿式划格法为0级 | 6 |
|  |  |  |  | 干式划格法、湿式划格法和沸水划格法均为0级 | 8 |
|  |  | 膜硬度（非阳极氧化膜考察此项） | B22 | 氟碳、聚酯、丙烯酸铅笔硬度≥1H | 8 |
|  |  |  |  | 陶瓷膜铅笔硬度≥4H |  |
|  |  | 膜厚（阳极氧化膜考察此项） | B23 | 平均膜厚≥标称值，最小局部膜厚≥标称值×80% | 8 |
|  |  | 封孔质量（mg/dm3）（阳极氧化膜考察此项） | B24 | ≤30 | 8 |
|  | 无机饰面板（硅酸钙板、石膏板、玻镁板等） | 甲醛释放量（mg/m3） | B25 | ≤0.124 | 3 |
|  |  |  |  | ≤0.050 | 6 |
|  |  |  |  | ≤0.025 | 8 |
|  |  | 挥发性有机化合物（μg/m3） | B26 | VOC≤100 | 3 |
|  |  |  |  | VOC≤100，苯≤10，或VOC≤100，甲苯≤20，二甲苯≤20 | 6 |
|  |  |  |  | VOC≤100，苯≤10，甲苯≤20，二甲苯≤20 | 8 |
|  |  | 易用性 | B27 | 成套供应（包括龙骨） | 5 |
|  |  |  |  | 装配式 | 8 |
|  |  | 耐光色牢度 | B28 | ≥4级 | 8 |

5.2.3 顶面材料为室内屋顶使用的饰面材料，包括涂料、壁纸（布）、人造板、木（石）塑板、金属板、无机饰面板6个分项，按照表5.2.3的评价指标评分。

顶面材料得分=[（各参评顶面材料得分之和）/（所有顶面材料满分之和-未参评顶面材料满分之和）]顶面材料满分

评定方法：审阅评价对象材料性能测试报告、现场核实。

表5.2.3  顶面材料评价指标（32分）

| 材料类型 | 详细种类 | 指标名称 | 分项序号 | 指标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶面材料 32(18) | 涂料（白色和浅色涂料满分32，深色涂料满分24） | 甲醛（mg/kg） | B29 | ≤50 | 3 |
|  |  |  |  | ≤40 | 6 |
|  |  |  |  | ≤20 | 8 |
|  |  | VOCs释放量（g/L） | B30 | ≤80 | 3 |
|  |  |  |  | ≤50 | 6 |
|  |  |  |  | ≤30 | 8 |
|  |  | 耐洗刷性（次） | B31 | ≥350 | 3 |
|  |  |  |  | ≥1500 | 6 |
|  |  |  |  | ≥6000 | 8 |
|  |  | 对比率（%）（深色涂料不评价此项） | B32 | ≥0.90 | 3 |
|  |  |  |  | ≥0.93 | 6 |
|  |  |  |  | ≥0.95 | 8 |
|  | 壁纸（布） | 甲醛（mg/m3） | B33 | ≤0.02 | 3 |
|  |  |  |  | ≤0.01 | 8 |
|  |  | VOCs释放量（g/m2） | B34 | ≤0.60 | 3 |
|  |  |  |  | ≤0.42 | 6 |
|  |  |  |  | ≤0.13 | 8 |
|  |  | 褪色性 | B35 | ≥3 | 3 |
|  |  |  |  | ≥4 | 6 |
|  |  |  |  | ＞4 | 8 |
|  |  | 耐摩擦色牢度 | B36 | 干摩擦≥3，湿摩擦≥3 | 3 |
|  |  |  |  | 干摩擦≥4，湿摩擦3～4 | 6 |
|  |  |  |  | 干摩擦＞4，湿摩擦≥4 | 8 |
|  | 人造板 | 甲醛释放量（mg/m3） | B37 | ≤0.124 | 3 |
|  |  |  |  | ≤0.050 | 6 |
|  |  |  |  | ≤0.025 | 8 |
|  |  | 挥发性有机化合物（μg/m3） | B38 | VOC≤100 | 3 |
|  |  |  |  | VOC≤100，苯≤10，或VOC≤100，甲苯≤20，二甲苯≤20 | 6 |
|  |  |  |  | VOC≤100，苯≤10，甲苯≤20，二甲苯≤20 | 8 |
|  |  | 含水率 | B39 | 油漆饰面人造板5.0%～14.0% | 8 |
|  |  |  |  | 装饰单板贴面胶合板、装饰单板贴面细木工板5.0%～14.0% |  |
|  |  |  |  | 装饰单板贴面刨花板、装饰单板贴面中密度纤维板3.0%～13.0% |  |
|  |  |  |  | 聚氯乙烯薄膜饰面刨花板、聚氯乙烯薄膜饰面中密度纤维板、聚氯乙烯薄膜饰面高密度纤维板3.0%～13.0% |  |
|  |  |  |  | 聚氯乙烯薄膜饰面胶合板5.0%～14.0% |  |
|  |  |  |  | 聚氯乙烯薄膜饰面细木工板6.0%～14.0% |  |
|  |  |  |  | 聚氯乙烯薄膜饰面非结构用集成材8.0%～15.0% |  |
|  |  | 表面胶合强度 | B40 | 装饰单板贴面人造板≥0.40MPa | 8 |
|  |  |  |  | 聚氯乙烯薄膜饰面人造板≥0.50MPa |  |
|  |  |  |  | 油漆饰面人造板考察漆膜附着力，为3级或以上 |  |
|  | 木（石）塑板 | 甲醛释放量（mg/m3） | B41 | ≤0.08 | 3 |
|  |  |  |  | ≤0.05 | 6 |
|  |  |  |  | ≤0.018 | 8 |
|  |  | VOCs（mg/m³） | B42 | ≤0.50 | 3 |
|  |  |  |  | ≤0.40 | 6 |
|  |  |  |  | ≤0.30 | 8 |
|  |  | 抗弯强度保留率 | B43 | ≥80% | 8 |
|  |  | 耐光色牢度（灰色样卡） | B44 | ≥3级 | 3 |
|  | 金属板材 | 污染物释放性能 | B45 | 默认满分 | 16 |
|  |  | 附着力（非阳极氧化膜考察此项） | B46 | 干式划格法，0级 | 3 |
|  |  |  |  | 干式划格法为0级且湿式划格法为0级 | 6 |
|  |  |  |  | 干式划格法、湿式划格法和沸水划格法均为0级 | 8 |
|  |  | 膜硬度（非阳极氧化膜考察此项） | B47 | 氟碳、聚酯、丙烯酸铅笔硬度≥1H | 8 |
|  |  |  |  | 陶瓷膜铅笔硬度≥4H |  |
|  |  | 膜厚（阳极氧化膜考察此项） | B48 | 平均膜厚≥标称值，最小局部膜厚≥标称值×80% | 8 |
|  |  | 封孔质量（mg/dm3）（阳极氧化膜考察此项） | B49 | ≤30 | 8 |
|  | 无机饰面板（硅酸钙板、石膏板、玻镁板等） | 甲醛释放量（mg/m3） | B50 | ≤0.124 | 3 |
|  |  |  |  | ≤0.050 | 6 |
|  |  |  |  | ≤0.025 | 8 |
|  |  | 挥发性有机化合物（μg/m3） | B51 | VOC≤100 | 3 |
|  |  |  |  | VOC≤100，苯≤10，或VOC≤100，甲苯≤20，二甲苯≤20 | 6 |
|  |  |  |  | VOC≤100，苯≤10，甲苯≤20，二甲苯≤20 | 8 |
|  |  | 易用性 | B52 | 成套供应（包括龙骨） | 5 |
|  |  |  |  | 装配式 | 8 |
|  |  | 耐光色牢度 | B53 | ≥4级 | 8 |

5.2.4  地面材料为室内地面使用的饰面材料，包括人造板、木（石）塑板和石材（瓷砖）3个分项，按照表5.2.4的评价指标评分。

地面材料得分=[（各参评地面材料得分之和）/（所有地面材料满分之和-未参评地面材料满分之和）]地面材料满分

评定方法：审阅评价对象材料性能测试报告、现场核实。

表5.2.4  地面材料评价指标（40分）

| 材料类型 | 详细种类 | 指标名称 | 分项序号 | 指标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面材料 40（24） | 人造板 | 甲醛释放量（mg/m3） | B54 | ≤0.124 | 3 |
|  |  |  |  | ≤0.050 | 6 |
|  |  |  |  | ≤0.025 | 8 |
|  |  | 挥发性有机化合物（μg/m3） | B55 | VOC≤100 | 3 |
|  |  |  |  | VOC≤100，苯≤10，或VOC≤100，甲苯≤20，二甲苯≤20 | 6 |
|  |  |  |  | VOC≤100，苯≤10，甲苯≤20，二甲苯≤20 | 8 |
|  |  | 含水率 | B56 | 油漆饰面人造板5.0%～14.0% | 8 |
|  |  |  |  | 装饰单板贴面胶合板、装饰单板贴面细木工板5.0%～14.0% |  |
|  |  |  |  | 装饰单板贴面刨花板、装饰单板贴面中密度纤维板3.0%～13.0% |  |
|  |  |  |  | 聚氯乙烯薄膜饰面刨花板、聚氯乙烯薄膜饰面中密度纤维板、聚氯乙烯薄膜饰面高密度纤维板3.0%～13.0% |  |
|  |  |  |  | 聚氯乙烯薄膜饰面胶合板5.0%～14.0% |  |
|  |  |  |  | 聚氯乙烯薄膜饰面细木工板6.0%～14.0% |  |
|  |  |  |  | 聚氯乙烯薄膜饰面非结构用集成材8.0%～15.0% |  |
|  |  | 表面胶合强度 | B57 | 装饰单板贴面人造板≥0.40MPa | 8 |
|  |  |  |  | 聚氯乙烯薄膜饰面人造板≥0.50MPa |  |
|  |  |  |  | 油漆饰面人造板考察漆膜附着力，为3级或以上 |  |
|  |  | 耐磨性（r） | B58 | ≥2000 | 3 |
|  |  |  |  | ≥4000 | 6 |
|  |  |  |  | ≥6000 | 7 |
|  | 木（石）塑板 | 甲醛释放量（mg/m3） | B59 | ≤0.08 | 3 |
|  |  |  |  | ≤0.05 | 6 |
|  |  |  |  | ≤0.018 | 8 |
|  |  | VOCs（mg/m³） | B60 | ≤0.50 | 3 |
|  |  |  |  | ≤0.40 | 6 |
|  |  |  |  | ≤0.30 | 8 |
|  |  | 抗弯强度保留率 | B61 | ≥80% | 8 |
|  |  | 耐光色牢度（灰色样卡） | B62 | ≥3级 | 3 |
|  |  | 耐磨性 | B63 | 2000r（热塑性树脂饰面和浸渍胶膜饰面石木塑复合地板）或0.10g/100r（木制单板饰面和涂料饰面石木塑复合地板） | 3 |
|  |  |  |  | 4000r（热塑性树脂饰面和浸渍胶膜饰面石木塑复合地板）或0.09g/100r（木制单板饰面和涂料饰面石木塑复合地板） | 6 |
|  |  |  |  | 6000r（热塑性树脂饰面和浸渍胶膜饰面石木塑复合地板）或0.08g/100r（木制单板饰面和涂料饰面石木塑复合地板） | 8 |
|  | 石材（瓷砖） | 污染物释放性能 | B64 | 默认满分 | 16 |
|  |  | 耐污染性 | B65 | 3级 | 3 |
|  |  |  |  | 4级 | 6 |
|  |  |  |  | 5级 | 8 |
|  |  | 耐家庭化学试剂和游泳池盐类腐蚀性 | B66 | 有釉砖GB，无釉砖UB | 5 |
|  |  |  |  | 有釉砖GA，无釉砖UA | 8 |
|  |  | 耐磨性 | B67 | ≥10/cm3（大理石地砖）或耐磨3级（陶瓷地砖） | 3 |
|  |  |  |  | ≥11/cm3（大理石地砖）或耐磨4级（陶瓷地砖） | 6 |
|  |  |  |  | ≥12/cm3（大理石地砖）或耐磨5级（陶瓷地砖） | 8 |
|  |  |  |  | ≥12/cm3（大理石地砖）或耐磨5级（陶瓷地砖） | 8 |

5.2.5 门的评价内容包含分户门和户内门2个分项，按表5.2.5的评价指标进行评分。

评定方法：审阅评价对象材料性能测试报告、现场考察。

表5.2.5  门评价指标（25分）

| 材料类型 | 详细类型 | 指标名称 | 分项序号 | 指标内容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门 25（15） | 入户门 | 安全级别 | B68 | 4级 | 2 |
|  |  |  |  | 5级 | 4 |
|  |  | 耐火性能 | B69 | 耐火完整性不低于60min | 3 |
|  |  | 隔声性能 | B70 | ≥30dB | 3 |
|  |  |  |  | ≥35dB | 4 |
|  |  | 门锁 | B71 | 智能门锁 | 2 |
|  | 户内门 | 隔声性能 | B72 | ≥25dB | 2 |
|  |  |  |  | ≥30dB | 4 |
|  |  | 锁 | B73 | 静音锁 | 2 |
|  |  | 防夹功能 | B74 | 具备 | 2 |
|  |  | 环保性能 | B75 | 甲醛释放量≤0.124mg/m3 | 2 |
|  |  |  |  | VOC≤0.60mg/m3 | 2 |

5.2.6 窗户按表5.2.6评价指标评分。

评定方法：审阅评价对象材料性能测试报告、现场考察。

表5.2.6  窗评价指标（25分）

| 材料类型 | 指标名称 | 分项序号 | 指标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗 25（15） | 五金性能 | B76 | 三维可调暗藏铰链 | 3 |
|  |  |  | 开启次数不低于20万次 | 3 |
|  | 玻璃安全防护功能 | B77 | 具备 | 3 |
|  | 防夹功能 | B78 | 具备 | 2 |
|  | 隔声性能 | B79 | ≥30dB | 4 |
|  |  |  | ≥35dB | 8 |
|  | 防火性能 | B80 | 耐火完整性不低于30min | 2 |
|  | 气密性能 | B81 | 不低于GB/T 31433中的4级 | 2 |
|  | 水密性能 | B82 | 不低于250P | 2 |
|  | 抗风压性能 | B83 | 抗风压性能大于风荷载标准值（Wk），且在1.5Wk风压作用下试件不出现损坏或功能障碍 | 2 |

5.2.7 辅材的评价内容包含胶粘剂、腻子、石膏、防水材料、龙骨材料、机电管线6个分项，按表5.2.7的评价指标进行评分。

评定方法：审阅评价对象材料性能测试报告、现场考察。

表5.2.7  辅材评价指标（76分）

| 材料类型 | 详细种类 | 指标名称 |  | 分项序号 | 指标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅材 76（46） | 胶粘剂 | 甲醛含量 |  | B84 | ≤80%的规定限值 | 1 |
|  |  |  |  |  | ≤50%的规定限值 | 2 |
|  |  |  |  |  | ≤20%的规定限值 | 3 |
|  |  | VOCs含量 |  | B85 | ≤80%的规定限值 | 1 |
|  |  |  |  |  | ≤50%的规定限值 | 2 |
|  |  |  |  |  | ≤20%的规定限值 | 3 |
|  |  | 强度 |  | B86 | ≥110%的规定限值 | 1 |
|  |  |  |  |  | ≥120%的规定限值 | 2 |
|  |  |  |  |  | ≥130%的规定限值 | 3 |
|  |  | 防霉等级 |  | B87 | 0级 | 3 |
|  | 腻子 | 甲醛含量 |  | B88 | ≤80%的规定限值 | 1 |
|  |  |  |  |  | ≤50%的规定限值 | 2 |
|  |  |  |  |  | ≤20%的规定限值 | 3 |
|  |  | VOCs含量 |  | B89 | ≤80%的规定限值 | 1 |
|  |  |  |  |  | ≤50%的规定限值 | 2 |
|  |  |  |  |  | ≤20%的规定限值 | 3 |
|  |  | 耐水性 |  | B90 | 柔韧型 | 2 |
|  |  |  |  |  | 耐水型 | 3 |
|  |  | 粘接强度 |  | B91 | 柔韧型 | 2 |
|  |  |  |  |  | 耐水型 | 3 |
|  | 石膏 | 强度 |  | B92 | ≥GB/T9776建筑石膏110%的规定限值 | 1 |
|  |  |  |  |  | ≥GB/T9776建筑石膏120%的规定限值 | 2 |
|  |  |  |  |  | ≥GB/T9776建筑石膏130%的规定限值 | 3 |
|  | 防水材料 | 自修复功能 |  | B93 | 具备 | 4 |
|  |  | 环保指标 |  | B94 | 满足HJ 457中限值 | 3 |
|  |  | 材料涂刷高度 |  | B95 | 非干湿分离式卫生间墙面防水高度≥1800mm | 3 |
|  |  |  |  |  | 干湿分离式卫生间墙面湿区防水高度≥1800mm，干区防水高度≥300mm | 3 |
|  |  |  |  |  | 厨房洗菜池部位墙面防水层≥1200mm | 3 |
|  |  | 防潮功能 |  | B96 | 卫生间顶部和未设置防水层的墙面宜设置防潮层 | 4 |
|  | 龙骨材料 | 防锈功能 |  | B97 | 轻钢龙骨镀锌量≥120g/m2或者防锈涂层厚度≥40μm | 2 |
|  | 机电管线 | 电线 | 材质 | B98 | 退火铜线 | 4 |
|  |  |  | 耐热温度（℃） | B98 | 70 | 2 |
|  |  |  |  |  | 90 | 4 |
|  |  | 电线套管 | 是否使用 | B99 | 使用 | 2 |
|  |  | 水管 | 材质 | B100 | 使用静音水管 | 3 |
|  |  |  | 有害物质含量 | B101 | ≤标准限值的80% | 2 |
|  |  |  |  |  | ≤标准限值的50% | 3 |
|  |  |  |  |  | ≤标准限值的20% | 4 |
|  |  | 地漏 | 防虫功能 | B102 | 具备 | 2 |
|  |  |  | 洗衣机专用地漏 | B103 | 具备 | 2 |
|  |  | 插座开关 | 寿命 | B104 | 40000次 | 2 |
|  |  |  | 有水空间防水溅射功能 | B105 | 具备 | 2 |
|  |  |  | 安全门 | B106 | 具备 | 2 |

5.2.8 固定家具的评价按表5.2.8的评价指标进行评分。

评定方法：查阅评价对象材料清单、产品合格证书、检测报告、现场核实。

表5.2.8  固定家具评价指标（20分）

| 材料类型 | 详细种类 | 分项序号 | 指标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木作家具 20（12） | 台面耐污染性能 | B107 | A级别 | 2 |
|  | 橱柜拉篮 | B108 | 具备 | 2 |
|  | 阻尼五金件 | B109 | 采用 | 2 |
|  | 内藏式把手 | B110 | 采用 | 2 |
|  | 镜子 | B111 | 具备防雾功能 | 2 |
|  | 镜后储物空间 | B112 | 具备 | 2 |
|  | 甲醛释放限量等级 | B113 | E0级 | 6 |
|  |  |  | ENF级 | 8 |

5.2.9 设备的评价内容包含吸油烟机、燃气灶、洗碗机、热水器、烤箱、冰箱、空调、新风设备、灯具、楼宇系统、水槽、水龙头、马桶、淋浴设备、卫生间排风和取暖、暖气/地暖、分集水器17个分项，按表5.2.9的评价指标进行评价。

评定方法：审阅评价对象设备说明书、出厂报告、性能测试报告、现场考察。

表5.2.9  设备评价指标（121分）

| 类型 | 详细种类 | 指标名称 | 分项序号 | 指标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 121（73） | 吸油烟机 | 最大风量 | B113 | ≥15m³/min（若厨房有可开启的户外窗本条可直接得分） | 1 |
|  |  |  |  | ≥20m³/min | 2 |
|  |  | 工作风量 | B114 | ≥12m³/min | 2 |
|  |  | 风压 | B115 | ≥700Pa | 2 |
|  |  | 油脂分离度 | B116 | ≥90% | 1 |
|  |  |  |  | ≥95% | 2 |
|  |  | 噪声 | B117 | ≤65dB | 2 |
|  |  | 能效等级 | B118 | 2级 | 1 |
|  |  |  |  | 1级 | 2 |
|  |  | 止逆阀效果 | B119 | 采用与吸油烟机相匹配的止逆阀，并对其效果及相关技术进行说明 | 2 |
|  | 燃气灶 | 能效等级 | B120 | 2级 | 1 |
|  |  |  |  | 1级 | 2 |
|  |  | 主火热负荷 | B121 | ≥4.2kw | 2 |
|  |  | 熄火保护装置 | B122 | 离子感应式/热电耦式 | 2 |
|  |  | 是否具有童锁 | B123 | 有 | 2 |
|  |  | 定时关机功能 | B124 | 具备 | 1 |
|  | 洗碗机 | 是否具备 | B125 | 具备 | 2 |
|  |  | 能效 | B126 | 2级 | 1 |
|  |  |  |  | 1级 | 2 |
|  |  | 水效 | B127 | 2级 | 1 |
|  |  |  |  | 1级 | 2 |
|  | 热水器 | 是否具备 | B128 | 具备 | 2 |
|  |  | 安全功能 | B129 | 具备故障报警或CO超标报警及自动切断等功能 | 2 |
|  | 烤箱 | 是否具备 | B130 | 是 | 2 |
|  |  | 程序控温功能 | B131 | 具备 | 1 |
|  | 冰箱 | 是否具备 | B132 | 是 | 2 |
|  |  | 能效 | B133 | 2级 | 1 |
|  |  |  |  | 1级 | 2 |
|  |  | 变频 | B134 | 是 | 1 |
|  | 空调 | 是否具备 | B135 | 是 | 2 |
|  |  | 能效 | B136 | 2级 | 1 |
|  |  |  |  | 1级（地源热泵空调必须满足1级能效） | 2 |
|  |  | 是否具备变频功能 | B137 | 是 | 1 |
|  | 新风设备 | 是否具备 | B138 | 是 | 2 |
|  |  | 能效 | B139 | 2级 | 1 |
|  |  |  |  | 1级 | 2 |
|  |  | 空气净化功能 | B140 | 具备 | 2 |
|  | 灯具 | 能效 | B141 | 2级 | 1 |
|  |  |  |  | 1级 | 2 |
|  |  | 光效 | B142 | ≥95% | 2 |
|  |  | 显色系数 | B143 | ≥90% | 2 |
|  |  | 蓝光危害 | B144 | 无蓝光危害 | 2 |
|  |  | 双控开关 | B145 | 是 | 2 |
|  |  | 颜色和功率可调 | B146 | 是 | 1 |
|  | 楼宇系统 | 是否具备 | B147 | 是 | 2 |
|  |  | 视频监控功能 | B148 | 具备 | 2 |
|  |  | 安全防护功能 | B149 | 具备 | 2 |
|  |  | 室内设备控制功能 | B150 | 具备 | 2 |
|  |  | 设备可拓展性 | B151 | 具备 | 2 |
|  | 水槽 | 材料 | B152 | 不锈钢 | 2 |
|  |  | 水槽形式 | B153 | 台下盆或台中盆 | 2 |
|  |  | 孔 | B154 | 预留净水器孔 | 2 |
|  | 水龙头 | 材质 | B155 | 采用低铅铜或304、316L不锈钢 | 2 |
|  |  | 铅含量 | B156 | ＞2ug/L且≤3ug/L | 1 |
|  |  |  |  | ≤2ug/L | 2 |
|  |  | 盐雾测试 | B157 | 通过24小时盐雾测试保护评级及外观评级达到无缺陷 | 1 |
|  |  |  |  | 通过48小时盐雾测试 | 2 |
|  |  | 出水嘴 | B158 | 采用起泡器 | 1 |
|  |  | 可旋转或抽拉 | B159 | 360°旋转或可抽拉 | 1 |
|  |  | 节水效率 | B160 | Ⅱ级 | 1 |
|  |  |  |  | I级 | 2 |
|  | 马桶 | 水效 | B161 | 2级 | 1 |
|  |  |  |  | 1级 | 2 |
|  |  | 噪音 | B162 | ≤50dB | 2 |
|  |  | 智能一体马桶/或智能马桶盖 | B163 | 采用 | 2 |
|  |  | 其它 | B164 | 采用其他可提升马桶品质的特点可予以说明，每满足一条得1分，最多2分。如防溅水措施，防堵塞措施等。 | 2 |
|  | 洗浴设备 | 花洒可升降 | B165 | 是（不含手持花洒），具备顶部喷头时直接得分 | 1 |
|  |  | 带恒温混水阀 | B166 | 具备 | 2 |
|  |  | 淋浴屏为钢化玻璃 | B167 | 是 | 2 |
|  |  | 浴室所有材料部品为圆角，没有可能伤人的尖锐和突出 | B168 | 是 | 2 |
|  | 卫生间取暖和排风 | 取暖功率可调 | B169 | 是 | 2 |
|  |  | 排风止回阀 | B170 | 具备 | 2 |
|  |  | 功能种类 | B171 | 具备采暖、照明、通风功能 | 2 |
|  | 暖气/地暖 | 系统类型 | B172 | 铜铝复合散热片 | 1 |
|  |  |  |  | 地暖 | 2 |
|  |  | 阀门 | B173 | 进水阀门为电磁阀 | 2 |
|  | 分集水器 | 是否具备 | B174 | 是 | 2 |
|  |  | 材质 | B175 | 塑料 | 1 |
|  |  |  |  | 不锈钢 | 2 |

5.2.10 先进功能性材料和智能设备的评价内容包含先进功能材料和智能设备2个分项，按表5.2.10的评价指标进行评分。

评定方法：审阅评价对象的说明书、现场考察。

表5.2.10  先进功能性材料（30分）和智能设备（9分）评价指标

| 类型 | 详细种类 | 分项序号 | 指标内容 | 分值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 先进功能性材料和智能设备 29（18） | 先进功能性材料 | B176 | 具备抗菌抗病毒防霉功能的材料部品种类 | ≥1 | 2 |
|  |  |  |  | ≥2 | 4 |
|  |  |  | 具备空气净化功能的材料部品种类 | ≥1 | 2 |
|  |  |  |  | ≥2 | 4 |
|  |  |  | 具备隔声减振功能的材料部品种类 | ≥1 | 2 |
|  |  |  |  | ≥2 | 4 |
|  |  |  | 具备隔热功能的材料部品种类 | ≥1 | 2 |
|  |  |  |  | ≥2 | 4 |
|  |  |  | 具备湿度调节功能的材料部品种类 | ≥1 | 2 |
|  |  |  |  | ≥2 | 4 |
|  | 智能设备 | B177 | 智能设备数量 | ≥3 | 3 |
|  |  |  |  | ≥5 | 6 |
|  |  |  |  | ≥8 |  |

# 6施工与验收

## 6.1控制项

6.1.1 住宅全装修工程施工应符合现行国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327的有关规定。

6.1.2 住宅全装修工程验收应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210和北京市地方标准《居住建筑装饰装修工程质量验收标准》DB/T 1076的有关规定。

6.1.3 住宅全装修各分项工程完成后应实施成品保护，并应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程成品保护技术标准》JGJ/T 427的有关规定。

## 6.2评分项

6.2.1 施工与验收的评价包含施工管理和质量验收2个评分项，最低得分为180分，满分共300分。

6.2.2 施工管理的评价内容包含施工资料管理、现场管理2个分项，按照表6.2.2的评价指标进行评分。

评价方法：审阅评价对象施工管理文件和现场记录

表6.2.2 施工管理评价指标（60分）

| 评价项目及分值 | 分项及分值 | 子项序号 | 指标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工管理 60 （40） | 资料管理 | C01 | 设计图纸完整，深度符合施工要求 | 8 |
|  |  | C02 | 主要材料的品种、规格、性能有完善的产品合格证书和材料样板封样，有特殊要求部品或新材料新部品有相应的性能检测报告和中文说明书 | 8 |
|  |  | C03 | 制定完备的工程施工组织设计、施工方案，专项施工方案 | 4 |
|  |  | C04 | 施工过程记录资料齐全，隐蔽工程有影像资料记录，重点工序交接有记录 | 6 |
|  |  | C05 | 有完整的施工日志 | 4 |
|  | 工程管理 | C06 | 施工前对图纸进行会审，并对作业人员进行技术交底，保留相关记录 | 6 |
|  |  | C07 | 材料样板验收结果与材料进场验收记录相符 | 6 |
|  |  | C08 | 项目完成后进行自查自检，保留记录 | 4 |
|  |  | C09 | 有完备的半成品、成品保护管理办法 | 6 |
|  |  | C10 | 项目进度按期、保质完成 | 8 |

6.2.3 质量验收的评价内容包含墙面、吊顶、地面、厨房、卫生间、门窗、电气、给排水与采暖工程、其他工程9个分项。按照表6.2.3的评价指标进行评分。

评价方法：审阅评价对象施工图纸和样板间现场检查。

6.2.3 质量验收评价指标（240）

| 评价项目及分值 | 分项及分值 | 子项序号 | 指标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量验收 240 （140） | 隔墙与墙面 | C11 | 墙面完成面允许误差满足尺寸要求，满足1项得相应分值： 1.立面垂直度＜2mm，得2分； 2.表面平整度＜2mm，得2分； 3.阴阳角方正＜2mm，得2分； 4.接缝或压条表观平直，得2分 | 8 |
|  |  | C12 | 墙面的开孔位置正确，边缘整齐 | 2 |
|  |  | C13 | 墙面完成效果满足美观要求，满足一项得相应分数： 1.墙面整洁、无色差、露底、污渍、损坏现象，得2分； 2.墙面不同材质交接收口美观、密实，得2分； 3.壁纸无明显拼缝，得2分 4.阴阳角处拼缝紧密、顺直，无明显错缝，宽度一致，得2分 | 8 |
|  |  | C14 | 与吊顶、地面交接密实，交界处顺直 | 3 |
|  |  | C15 | 开关门窗无明显震颤。 | 3 |
|  |  | C16 | 分户墙隔声性能达到《民用建筑隔声设计规范》GB50118限值与高要求标准限制的平均值，得3分，达到高要求标准限值，得6分。 | 6 |
|  |  | C17 | 分隔墙隔声性能达到《民用建筑隔声设计规范》GB50118限值与高要求标准限制的平均值，得3分，达到高要求标准限值，得6分。 | 6 |
|  | 吊顶 | C18 | 吊顶完成面允许误差满足尺寸要求，满足1项得相应分值： 1.表面平整度＜2mm，得2分； 2.缝格、边吊造型等表观平直，得2分 | 4 |
|  |  | C19 | 吊顶完成效果要求，满足一项得相应分数： 1.顶面整洁、无污渍、开裂、鼓包、起皮等现象，得2分； 2.顶面颜色无色差、露底现象，得2分 | 4 |
|  |  | C20 | 吊顶内填充吸音、保温材料和铺设厚度满足设计要求，并采取防散落措施。 | 3 |
|  |  | C21 | 灯具、烟感、检修口等设备位置合理、美观，与面板交接吻合、严密。 | 3 |
|  |  | C22 | 新风设备出回风口位置合理，与吊顶交接严密、美观。 | 2 |
|  | 地面 | C23 | 地面完成面允许误差满足尺寸要求，满足1项得相应分值： 1.表面平整度≤1mm，得2分； 2.接缝高低差≤0.5mm，得2分； 3.踢脚线上沿平直度允许偏差≤1mm，得2分 | 6 |
|  |  | C24 | 地面完成效果满足以下要求，满足一项得对应分数： 1.表面洁净、无裂纹、划痕、磨痕、掉角等现象，得2分； 2.石材、瓷砖地面拼缝紧密，切割整齐，得2分； 3.木地板拼缝顺直，无鼓包，得2分； 4.与墙边、门边或不同材料的收口整齐，得2分 | 8 |
|  |  | C25 | 地面防滑满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331规定的Ad、Aw级，或采用防滑构造技术，得3分 | 3 |
|  |  | C26 | 室内地面无高差（≤5mm） | 3 |
|  | 厨房 | C27 | 厨房完成面尺寸满足以下要求，满足一项得相应分数： 1.墙面完成面平整度＜2mm，得2分； 2.吊顶完成面平整度＜2mm，得2分； 3.地面完成面平整度＜2mm，得2分 | 6 |
|  |  | C28 | 厨房台面满足以下要求，满足一项得相应分数： 1.台面拼接处无高差，得2分； 2.台面与橱柜连接密实，无缝隙，得2分 | 4 |
|  |  | C29 | 橱柜满足以下要求，满足一项得对应分数： 1.柜门与柜体缝隙对称，执手对称，得2分； 2.柜门、抽屉、拉篮开启灵活，无阻滞现象，得2分； 3.背板开孔处边缘整齐，有收边收口措施，得2分 | 6 |
|  |  | C30 | 打胶完整、胶面光滑、均匀，无污 | 3 |
|  |  | C31 | 烟机、灶具可以正常使用，无异响 | 3 |
|  |  | C32 | 排烟道设置有止逆阀 | 3 |
|  |  | C33 | 排水管道设置水封且≥50mm | 3 |
|  |  | C34 | 厨房具有良好的通风换气条件 | 3 |
|  | 卫生间 | C35 | 卫生间完成面尺寸满足以下要求，满足一项得相应分数： 1.墙面完成面平整度＜2mm，得2分； 2.吊顶完成面平整度＜2mm，得2分； 3.地面完成面平整度＜2mm，得2分 | 6 |
|  |  | C36 | 洁具安装满足以下要求，满足一项得对应分数： 1.马桶无松动，水箱与墙面最大间隙＜30mm，得2分； 2.马桶冲水无堵塞，按钮正常回弹，无长流水现象，得2分； 3.淋浴屏安装牢固，开启/滑动顺畅，得2分； 4.其他五金件安装牢固，无歪斜现象，得2分； 5.其他五金收口美观，得2分 | 10 |
|  |  | C37 | 室柜安装牢固，抽屉开关灵活，回位正确，无倒翘、回弹现象 | 3 |
|  |  | C38 | 浴室柜与墙面连接密实，无歪斜、松动现象 | 3 |
|  |  | C39 | 打胶部位应打胶完整、胶面光滑、均匀，无污染 | 2 |
|  |  | C40 | 湿区地面排水坡度≥5%，地面无积水 | 3 |
|  |  | C41 | 洗手盆排水管道设置水封且≥50mm | 3 |
|  |  | C42 | 龙头、花洒等洁具的水压符合设计要求 | 2 |
|  |  | C43 | 地漏的安装应平整、牢固，并应低于排水表面，无渗漏 | 3 |
|  |  | C44 | 角阀、龙头应启闭灵活，无渗漏 | 2 |
|  |  | C45 | 卫生间应具有良好的通风换气条件 | 3 |
|  | 门窗 | C46 | 外窗满足以下要求，满足一项得相应分数： 1.玻璃、型材、五金表面无划痕等损伤，得2分； 2.收口打胶饱满，顺直，得2分； 3.窗扇开启顺畅，得2分； 4.窗外泄水孔无堵塞，与纱窗无干扰，得2分； 5.窗台板收口顺直、整齐，得2分 | 10 |
|  |  | C47 | 入户门满足以下要求，满足一项得相应分数： 1.外门表面无划痕等损伤，得2分； 2.收口打胶饱满，顺直，得2分； 3.门扇开启顺畅，得2分 | 6 |
|  |  | C48 | 户（套）门隔声性能达到《民用建筑隔声设计规范》GB50118限值与高要求标准限制的平均值，每得3分，达到高要求标准限值，得6分 | 6 |
|  |  | C49 | 户内门满足以下要求，满足一项得相应分数： 1.门表面无划痕、翘曲等损伤，得2分； 2.开启灵活，门档、门吸正常，得2分 3.门扇与侧边框留缝宽度≤3mm，得2分； 4.门扇与地面完成面之间的最大缝隙≤5mm，得2分 | 8 |
|  |  | C50 | 门套与墙面收口紧密，接缝处平直，得2分； | 2 |
|  |  | C51 | 门套与踢脚线收口紧密，接缝处平直，得2分 | 2 |
|  | 电气 | C52 | 配电箱满足美观整洁要求，满足一项得对应分数 1.配电箱配线整齐，标识正确，得2分； 2.安装方正、 四周收口整齐，得2分 | 4 |
|  |  | C53 | 开关插座满足美观整洁要求，满足一项得对应分数， 1.表面整洁，收口美观，得2分； 2.相邻的开关布置匀称，无高低差，得2分 | 4 |
|  |  | C54 | 灯具完好，无机械损伤及变形、涂层脱落、破裂 | 3 |
|  |  | C55 | 灯具周边收口美观 | 3 |
|  | 给排水与暖通 | C56 | 散热器位置准确、固定牢固、配件齐全，无渗漏，表面色泽匀，无脱落、损伤等外观缺陷 | 3 |
|  |  | C57 | 低温热水采暖系统分水器、集水器分支环路不多于8路且符合设计要求，分支环路供回水管上设置阀门 | 3 |
|  |  | C58 | 辐射采暖系统分水器、集水器上均应设置手动或自动排气阀 | 3 |
|  |  | C59 | 卫生间的排水管道做隔声包覆处理 | 4 |
|  | 其他 | C60 | 玄关柜、衣柜等收纳系统满足以下要求，得相应分数： 1.正常开启、无异响，得2分； 2.柜门无变形、破损，得2分； 3.柜门和柜体对称，执手对齐，得2分 | 6 |
|  |  | C61 | 空调、新风（换气）风口与风管连接应严密、牢固，与装饰面紧贴、无结露 | 3 |
|  |  | C62 | 空调内、外机管道连接口和新风排气口设置应坡向室外，不得倒坡，止逆阀安装牢固，启闭灵活，关闭严密 | 3 |
|  |  | C63 | 扶手与垂直杆件、平直段的连接紧密，排列均匀 | 2 |
|  |  | C64 | 扶手表面应光滑平直、色泽一致，无划痕、裂缝和损坏 | 3 |
|  |  | C65 | 装饰线平整，无缝隙 | 3 |
|  |  | C66 | 遮阳传动机构操作平稳，无明显噪声，定位应正确，遇阻即停 | 2 |
|  |  | C67 | 晾晒架伸展、收回灵活连续，无停顿、滞阻 | 3 |
|  |  | C68 | 配置有净水，且水质优于小区供水水质 | 3 |
|  |  | C69 | 室内空气污染物浓度低于现行国家标准《建筑环境通用规范》GB55016规定限值的10%，得3分，低于20%，得6分 | 6 |

# 7创新与提高

## 7.1评分项

7.1.1 创新与提高的评价包含数字化、节能低碳、获奖认证、优良部品与工艺、菜单式装修5个评分项，无最低得分要求，满分共50分。

7.1.2 数字化的评价内容包含应用BIM软件数字化设计、智能化生产、智能化施工、智慧化运维、数字化交付管理5个分项；按照表7.1.2的评价指标进行评分。

评定方法：查阅可视化设计BIM模型、生产数据、可视化施工组织管理相关视频或者文件、满足交付标准的BIM模型等文件。

表7.1.2 数字化评价指标（10分）

| 评价项目及分值 | 分项 | 子项序号 | 指标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字化 10 | 应用BIM软件数字化设计 | D1 | 提供可视化设计BIM模型、提供管线碰撞BIM模拟实验过程文件 | 2 |
|  | 智能化生产 | D2 | 提供BIM模型中生成用于驱动生产设备数据 | 2 |
|  | 智能化施工 | D3 | 基于BIM的可视化施工组织管理相关视频或者文件。 | 2 |
|  | 智慧化运维 | D4 | 提供数字化运维管理平台 | 2 |
|  | 数字化交付管理 | D5 | 提供满足交付标准的BIM模型 | 2 |

7.1.3 节能低碳的评价内容包含绿色建材、低碳部品、碳中和管理、其他技术或管理措施4个分项，按照表7.1.3的评价指标进行评分。

评价方法：查阅评价对象设计文件、竣工图、计算书，相关评定标准的证明材料。

表7.1.3 节能低碳评价指标（9分）

| 评价项目及分值 | 分项 | 子项序号 | 指标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能减排和低碳技术 9 | 绿色建材 | D6 | 选用绿色建材占同类建材用量比例达到80%以上的建材种类≥1种 | 2 |
|  | 低碳部品 | D7 | 选用提供了生命周期信息且在生命周期内对环境、经济和社会具有正面影响的产品和材料，满足一项得1分，最多4分。 1）获得产品碳足迹认证的产品； 2）获得特定产品III类产品环境要素声明EPD的产品； 3）获得从摇篮到摇篮认证的青铜级及以上等级产品。 4）选用国际组织、独立第三方机构或政府确认的碳信用部品（如CER、CCER、GS、VCS等） | 3 |
|  | 碳中和管理 | D8 | 内装修工程、设施、设备、部品、能耗等主要档案及运行记录应齐全 | 2 |
|  | 其他技术或管理措施 | D9 | 采用节约能源资源、降低碳排放的其他创新技术或管理措施，并有明显效益 | 2 |

7.1.4 获奖认证的评价内容包含获得绿建认证、《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2017、环境认证等3个分项，按照表7.1.4中的评价指标进行评分。

评定方法：查阅评价对象的获奖资料、查阅相关获评认证证明。

表7.1.4 获奖认证评价指标（8分）

| 评价项目及分值 | 分项 | 子项序号 | 指标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 获得的奖项 和认证 9 | 绿建认证 | D10 | 获得绿建二星认证得1分，三星认证2分 | 2 |
|  | 工程建设施工企业质量管理规范 GB/T50430-2017 | D11 | 符合《工程建设施工企业质量管理规范 》GB/T50430-2017的相关的证明文件 | 3 |
|  | 节能认证、环境认证 | D12 | 通过北京市及以上超低能耗、宜居项目相关评审或认证得1分，获得北京市及以上零能耗、零碳、环境认证得2分，总分值2分 | 3 |

7.1.5 优良部品与工艺的评价内容包含装配式内装部品、利于改善室内环境部品或技术、部品或工艺认证、发明专利或软件著作权、省部级以上部品或工艺获奖5个分项，按照表7.1.5中的评价指标进行评分。

评价方法：查阅评价对象相关部品、工艺文件、施工现场照片及相关证明材料。

表7.1.5 优良部品与工艺评价指标（13分）

| 评价项目及分值 | 分项 | 子项序号 | 指标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 优良部品与工艺 13 | 装配式内装部品 | D13 | 采用装配式内装部品或技术，采用1项的1分，最高3分 | 3 |
|  | 利于改善室内环境部品或技术 | D14 | 采用有利于改善室内环境的部品或技术，采用1项得1分，最高3分 | 3 |
|  | 部品或工艺认证获奖 | D15 | 部品、技术获得市级以上认证或奖励，获得1项认证奖项得1分，最高2分 | 2 |
|  | 发明专利、软著 | D16 | 证书 | 2 |
|  | 省部级以上部品或工艺获奖 | D17 | 证书 | 2 |

7.1.6菜单式装修的评价内容包含菜单式整体方案、各模块解决方案2个分项，按照表7.1.6中的评价指标进行评分。

评定方法：查阅评价对象菜单式的方案内容及材料配置清单，查阅对应菜单式方案的施工图等资料。

表7.1.6 菜单式装修评价指标（10分）

| 评价项目及分值 | 分项 | 子项序号 | 指标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 菜单式装修 10 | 菜单式整体方案 | D18 | 提供2种及以上户内装修方案 | 4 |
|  | 各模块解决方案 | D19 | 提供2种及以上吊顶、墙面、地面等各区域的材料选择包 | 2 |
|  |  | D20 | 提供2种及以上不同收纳组合方案 | 2 |
|  |  | D21 | 提供2种及以上智能家居的产品配置方案 | 2 |

# 本标准用词说明

1为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2本规范中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《民用建筑设计统一标准》                                             GB 50352

2 《住宅建筑规范》                                                     GB 50368

3 《住宅设计规范》                                                     GB 50096

4 《住宅性能评定标准》                                                 GB 50362

5 《绿色建筑评价标准》                                                 GB 50378

6 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》                    GB 18580

7 《室内装饰装修材料 内墙涂料有害物质限量》                            GB 18580

8 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》                            GB 18580

9 《住宅全装修设计标准》                                            DB11/T 1197

10 《住宅设计规范》                                                  DB11/T1740

11 《居住建筑装饰装修工程质量验收标准》                              DB11/T1076

12 《公共租赁住房建设与评价标准》                                    DB11/T1365

北京市地方标准

住宅全装修评价标准

Assessment standard for full decorated of residential buildings

编号：DB11/T 1365-202×

备案号：J×   -202×

# 条文说明

2024  北京

目    次

1总则	19

2术语	20

3布局及总平面	21

3.1规划选址	21

3.2建筑间距和日照要求	21

3.3交通设施	22

3.4绿化配套	23

3.5住区环境	23

4单体设计	25

4.1一般规定	25

4.2组合平面	26

4.3户型建筑面积和户均人口数	27

4.4层高和户内空间	29

4.5结构设计	30

4.6给排水和采暖设计	31

4.7电气设计	31

5室内环境	33

5.1一般规定	33

5.2隔声	33

5.3通风	33

5.4室内装修	34

6评价标准	36

# 1总    则

1.0.1 自2008年开始，全装修交房已经进入普及化时代，全国各地相继出台全装修交付政策，要求大部分住宅交付需为全装修交付，“十三五”期间，北京市率先提出新建公租房、经适房、限价房、棚改安置房等保障房和自住房全面推行全装修成品交房。为促进实现首都住宅建设高水平、高质量发展，2021年新设置高标准商品住宅建设方案评选环节引导提高住宅建设品质，竞拍房企需提交高品质建设方案，要求高品质住宅必须全装修交房，为今后全装修住宅的发展指明了方向。

全装修住宅是房地产行业高质量发展的必然产物。对于消费者而言，全装修房的房屋装修质量和安全有了保障，既经济实惠又省时省力，节约了社会资源。行之有效的全装修住宅装修质量的保障机制是发展全装修住宅的法律依据，因此编制北京市地方标准《商品房全装修技术标准》对实现全装修住宅的高质量发展具有重要意义。

1.0.2 目前，本市住宅包含商品住宅、保障性住宅等多种类型，其基使用性质、功能等规范要求不同，且保障性住房已经建立相对完善的建设与评价标准。因此改标准主要适用于普通商品住宅，其他类型住宅可参考。

1.0.3 本市住房建设是一项长期工作，装饰装修作为住宅内与老百姓息息相关的部分，更应注重预留可改造空间的设计，实现可持续发展，发展新型建造方式，减少建筑垃圾和扬尘污染，缩短建造工期，提升工程质量。

# 2术    语

2.0.2 本标准套内空间指的是单户住宅入户门以内的空间，包含起居室、卧室、厨房、卫生间、阳台等私有空间。。

2.0.3 本标准公共空间指的是住宅建筑单元空间内入户门以外的空间，包含单元入口、大堂、电梯厅（含地下车库电梯厅）、走廊等空间。

# 3基本规定

## 3.1一般规定

3.1.1 住宅全装修的评价对象应为完成全装修的单套户型或单栋住宅。当评价对象为单套户型时，应对该套户型套内空间及该套户型所在楼栋公共空间进行评价；当评价对象为单栋住宅时，要求对该栋住宅所有户型进行评价，且所有户型的得分评级不低于单栋住房初评时的得分评级。

3.1.2 住宅全装修的评价工作应按照预评价和终评价两个阶段进行。预评价是为了更早掌握住宅完成后的品质和性能，为实际交付标准提供参考依据；预评价阶段，当评价对象为单套户型时，对该户型样板间套内空间和公共空间进行评价；当评价对象为单栋住宅时，对该栋住宅样板间户型套内空间和公共空间进行评价，并要求被评价样板间户型户数应占到该栋住宅全部户型户数的70%以上，没有完成样板间的户型只评价设计与配置内容。终评价是为了约束住宅全装修技术实施落地，保证完成质量，核查是否与预评价的交付标准相符，评价对象为验收竣备后的单套户型或单栋住宅内所有户型套内空间及公共空间。

## 3.2评价与等级划分

3.2.1 本标准以为老百姓提供更好的房子，提高人民生活品质为目标，构建了包含设计与配置、材料与部品、施工与验收、创新与提高4类指标的住宅全装修评价指标体系。

3.2.2 控制项的评价是为了解决全装修质量通病，保障全装修住宅基本使用安全，根据评分要求确定是否达标。评价项的评价根据评分要求的规定确定得分或者不得分，得分时根据评价内容对具体评分子项确定得分值，或者根据评价内容达标程度确定得分值。

3.2.3 在4类评价指标中，评价对象如遇不适用的评价项目，则不适用的评价项目不参评。去掉不参评的评价项目分数，为该指标的满分。每类指标实际得分计算方法如下：

每类指标实际得分Q1~4=该类指标评价所得分值指标满分−不参评条文分值×指标满分

每类评价指标中设置最低得分要求是为了保证全装修住宅基本使用功能，评价时各类指标均不得低于最低分，否则不具备评价资格。

# 4设计与配置

## 4.2评分项

4.2.2  A01 户型设计的多样性与空间灵活性，符合居住人口结构、数目和使用需求，满足住宅适老适幼、无障碍设计及不同场景的使用需求。如厨房与餐区的开放设置、书房与客房的共用设计、亲子空间与养老空间的场景变换等使用需求。本条文说明明确户型内不少于1间独立卧室时，其余卧室的功能应灵活可变：

1）作儿童房使用时，适应多子女灵活可变的空间布置需求；

2）作老人房使用时，具备养老功能且设置独立卫生间或靠近卫生间；

3）作书房使用时，家具布置合理，设有便于书桌使用的设备类插座；

4）作客房使用时，家具布置合理；

除空间使用功能灵活多变外，建筑设备的设置与预留应同时考虑多种功能的使用需求，如电源插座的设置考虑开放与封闭的使用，或满足中厨与西厨的共同使用。

A06/A15 当户型内多于1个卫生间时，得分取平均值；即每单间卫生间的得分总和除以卫生间数量。

4.2.4 A34 厨房排油烟系统与卫生间排风系统的防串味措施指采用加装止回阀或防倒灌止回阀。

A47 住宅电气设计应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB51348、《建筑电气与智能化通用规范》GB55024的规定。每套住宅应设置配电箱 ，电源总开关装置应采用可同时断开相线和中性线的开关电器，起居室（厅）、每个卧室应设有电视插座，厨房、卫生间应预留有防溅水插座。各主要功能空间的电源插座设置数量不应少于下表：

表1 主要空间电源插座数量

| 空间 | 设置数量和内容 |
| --- | --- |
| 卧室 | 一个单相三线和一个单相二线的插座两组 |
| 兼起居的卧室 | 一个单相三线和一个单相二线的插座三组 |
| 起居室(厅) | -个单相三线和一个单相二线的插座三组 |
| 厨房 | 防激水型一个单相三线和一个单相二线的插两组 |
| 卫生网 | 防溅水型一个单相三线和一个单相二线的插座一组 |
| 洗衣机、冰箱、油烟机、排风机及预留家用空调处 | 专用单相三线插座各一个 |

# 5材料与部品

## 5.2评分项

5.2.2 不在本条内容中的材料不参与评价。

全装修过程中使用的墙面材料主要有涂料、壁纸（布）、人造板、木（石）塑板、石材（瓷砖）、金属板材、无机饰面板等，并且会根据功能区的特点使用不同的材料，在同一户装修中会使用多种墙面材料，不同住宅小区使用的材料种类更多。在能更好区分墙面材料质量的前提下，考虑到现场评分的便捷需求，采用下式计算内墙饰面材料得分

墙面材料得分=[（各参评墙面材料得分之和）/（所有墙面材料满分之和-未参评墙面材料满分之和）]×墙面材料满分

其中，墙面材料满分为32分。

装修材料的外观质量、污染物释放量、力学性能等指标均有国家标准或者行业标准进行限制，但随着环保、绿色、可持续理念的发展，室内装修材料的环保性能和耐久易用性能逐渐引起消费者重视，为了规范市场，提高全装修工程所使用材料的品质，维护消费者权益，本标准拟通过环保性能和耐久易用性能两方面对材料进行评价，其环保性能和耐久易用性能各为16分。材料种类不同，其环保性能指标和耐久易用性能指标也不同，比如涂料、壁纸、人造板中的主要污染物为甲醛含量和VOC含量，石材（瓷砖）的主要污染物为放射性，涂料的耐久易用性需要考虑耐污染和耐擦拭性能，壁纸则需考虑其日光照射导致的褪色，需根据材料的种类选择关键指标。

B01-B04（涂料）：甲醛：现行国家标准《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582—2020对甲醛含量的限值为50mg/kg，因此当涂料的甲醛含量满足此要求时，可得3分；随着技术的发展，目前市场出现了聚氨酯等低醛、零醛涂料，因此按照40mg/L和20mg/L对较高质量的墙面涂料进行评分，分别为6分和8分。VOC：现行国家标准《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582—2020对甲醛含量的限值为80g/L，因此当涂料的VOC含量满足此要求时，可得3分；2016年《北京城市副中心行政办公区工程室内装修用建筑材料有害物质控制技术导则》中规定涂料的VOC含量不得高于50g/L，因此本标准中规定涂料VOC含量≤50g/L时得6分，进一步鼓励技术进步，当VOC含量≤30g/L时，得8分。耐洗刷性：内墙涂料在使用过程中会经常受到擦洗，因此需要具备一定的耐洗刷性，耐洗刷性指标参考现行国家标准《合成树脂乳液内墙涂料中对涂料耐擦洗性的规定》GB/T 9756-2018中合格品（≥350次）、一等品（≥1500次）和优等品（≥6000次）3个等级的划分，对应的分数分别为3分、6分和8分。对比率：在使用中，涂料的遮盖力决定了最后的施工效果，尤其对于白色和浅色涂料，涂料的遮盖力采用对比率来评价，参考现行国家标准《合成树脂乳液内墙涂料中对涂料耐擦洗性的规定》GB/T 9756-2018中合格品（≥0.90）、一等品（≥0.93）和优等品（≥0.95）3个等级的划分，分别得3分、6分和8分。

B05-B08（壁纸（布））：甲醛：最新颁布的现行国家标准《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》GB 18585-2023中按照30%的贡献率计算壁纸的甲醛限量，得到0.02mg/m3，该指标属于较高水平的指标，接近标准中所用测试方法的检出限（0.01mg/m3），因此，壁纸的甲醛评分标准分为两档，分别是0.02mg/m3（5分）和0.01mg/m3（检出限，8分）。VOC：现行国家标准《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》GB 18585-2023中规定VOC含量不高于0.60mg/m3，当满足此条件时，得3分；在现行国家强制标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020中规定一类民用建筑的TVOC≤0.45mg/m3，参照甲醛按照30%的贡献率计算得壁纸VOC限量为0.135mg/m3，取0.13mg/m3为最高要求得8分；参考市场中大部分产品的实际指标，取国家标准《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》GB 18585-2023中VOC限值的70%（0.42mg/m3）作为中间档次，得6分。在壁纸的使用过程中，因物理、化学等因素造成的褪色、掉色现象严重困扰用户，褪色性和耐摩擦色牢度是衡量壁纸抵抗褪色和掉色的关键指标，包含褪色性和耐摩擦色牢度的壁纸相关指标有多种，包括现行国家标准《壁纸》GB/T 34844-2017、现行行业标准《壁纸》QB/T 4034-2010等，其中现行行业标准《壁纸》QB/T 4034—2010对壁纸的褪色性和耐摩擦色牢度进行了合格品、一等品和优等品的划分，较为科学合理，使用范围较广，因此本标准对壁纸的褪色性和耐摩擦色牢度的评分分级参考现行行业标准《壁纸》QB/T 4034-2010，褪色性≥3（合格品）得3分，褪色性≥4（一等品）得6分，褪色性＞4（优等品）得8分；干摩擦≥3，湿摩擦≥3（合格品）得3分，干摩擦≥4，湿摩擦3～4（一等品）得6分，干摩擦＞4，湿摩擦≥4（优等品）得8分。

B09-B12（人造板）：甲醛：释放量限值考虑市场认可程度，以现行国家标准GB/T 39600-2021《人造板及其甲醛释放量分级》中的E1、E0和ENF级对应的限值作为本标准评价指标，即0.124mg/m3、0.050mg/m3和0.025mg/m3，分别对应3分、6分和8分。VOC：国家标准《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T 35601-2017中规定，VOC≤100μg/m3，苯≤10μg/m3，甲苯≤20μg/m3，二甲苯≤10μg/m3，此标准为较高标准的要求，其限值低于现行行业标准《人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级》LYT 3230-2020等标准，因此，在本标准中，当VOC≤100μg/m3时，得3分；在此基础上，满足GB/T 35601-2017中苯的释放规定或者甲苯和二甲苯的释放规定，得6分，全部满足VOC、苯、甲苯和二甲苯的规定时，得8分。含水率：含水率是人造板寿命的重要影响因素，根据饰面类型可将常见人造板分为油漆饰面人造板、装饰单板贴面人造板和聚氯乙烯薄膜饰面人造板，现行国家标准《油漆饰面人造板》GB/T 37005-2018规定油漆饰面人造板含水率满足5.0%～14.0%，现行国家标准《装饰单板贴面人造板》GB/T15104-2021中规定装饰单板贴面胶合板、细木工板等含水率满足5.0%～14.0%，装饰单板贴面刨花板、中密度纤维板等含水率满足3.0%～13.0%，现行行业标准《聚氯乙烯薄膜饰面人造板》LY/T1279-2020中规定聚氯乙烯薄膜饰面刨花板、中密度纤维板、高密度纤维板含水率满足3.0%～13.0%，聚氯乙烯薄膜饰面胶合板含水率满足5.0%～14.0%，聚氯乙烯薄膜饰面细木工板含水率满足6.0%～14.0%，聚氯乙烯薄膜饰面非结构用集成材含水率满足8.0%～15.0%，当全装修工程所用的人造板含水率满足上述要求时，得8分。表面装饰油漆膜或贴膜与基材的结合强度也是决定其实际寿命的重要因素，现行国家标准《油漆饰面人造板》GB/T37005-2018规定漆膜附着力为3级或以上，现行国家标准《装饰单板贴面人造板》GB/T15104-2021中规定表面胶合强度≥0.40MPa，现行行业标准《聚氯乙烯薄膜饰面人造板》LY/T1279-2020中表面胶合强度≥0.50MPa，当人造板满足上述标准时，得8分。

B13-B16（木（石）塑板）：甲醛：由于制造工艺的区别，木（石）塑板的甲醛含量通常远小于人造板，比如现行国家标准《绿色产品评价 木塑制品》GB/T 35612-2017中规定木塑板甲醛释放量不高于0.018mg/m3，《木塑地板》GB/T 24508-2020中规定木塑地板甲醛释放量不高于0.05mg/m3，《建筑用木塑复合板应用技术标准》JGJ/T 478-2019规定木塑复合室内装饰墙板的甲醛释放量不高于0.08mg/m3，《石木塑复合地板》LY/T 3303-2022中规定木塑地板甲醛释放量不高于ENF（0.025mg/m3）级别，与人造板的E1（0.124mg/m3）、E0（0.050mg/m3）和ENF（0.025mg/m3）相比提高明显，因此本标准以0.08mg/m3、0.05mg/m3和0.018mg/m3作为木塑板甲醛释放量评分指标，分别对应3分、6分和8分；石塑板的标准较木塑板少，但其中现行浙江省团体标准T/ZZB 2912-2022《室内装饰用石塑板材》中规定甲醛含量不高于0.018mg/m3，且根据工艺和材料可知，石塑板的甲醛释放水平与木塑板在同一水平，因此石塑板甲醛评分和木塑板相同。VOC：《绿色产品评价 木塑制品》GB/T 35612-2017中规定木塑板VOC释放量不高于0.30mg/m3，《木塑地板》GB/T 24508-2020中规定木塑地板VOC释放量不高于0.50mg/m3，《建筑用木塑复合板应用技术标准》JGJ/T 478-2019规定木塑复合室内装饰墙板的VOC释放量不高于0.50mg/m3，《石木塑复合地板》LY/T 3303-2022中规定木塑地板VOC释放量不高于0.50mg/m3，因此在本标准中，木塑板材VOC含量≤0.50mg/m3时得3分，≤0.30mg/m3时得8分，此外考虑到市场产品平均水平，≤0.40mg/m3时得6分，石塑板材的VOC含量评分标准与木塑板材相同。耐老化性能：木（石）塑板中含有大量有机高分子，因此有必要研究其耐老化性能，根据《建筑用木塑复合板应用技术标准》JGJ/T 478-2019中表3.3.5要求可知，室内木塑墙板抗弯强度保留率≥80%，耐光色牢度（灰色样式）不低于3级，满足这两项要求是各得8分，石塑制品与木塑制品性能类似，抗弯强度保留率和耐光色牢度（灰色样卡）按同样指标评分。

B17-B19（石材（瓷砖））：石材（瓷砖）无甲醛、VOCs等有机污染物，最主要的污染物为放射性核素，而根据我国现行国家强制标准GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中规定住宅全装修工程使用的必须为A级，为最高级别，因此在全装修工程中，可认为石材（瓷砖）的污染性指标全部满足国家标准的最高要求，默认该项为满分。耐污染性：石材（瓷砖）需具备一定的耐污染性，否则会出现污染渗入现象造成表面颜色、花纹等被破坏，现行国家标准GB/T 4100-2015《陶瓷砖》中规定有釉砖的耐污染性≥3级，并规定具有污染的环境中需考虑无釉砖的耐污染性，所用的测试方法参考依据现行国家标准GB/T 3810.14-2016《陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定》（其中对耐污染性划分为1～5级，5级最高），因此本标准耐污染性指标分别设置为3级、4级和5级，分别为3分、6分和8分。耐化学腐蚀性：在日常使用中，石材（瓷砖）等可能因84消毒剂等家用化学试剂出现破坏现象，现行国家标准GB/T 4100-2015《陶瓷砖》中规定有釉砖和无釉砖的耐家庭化学试剂（氯化铵）和游泳池盐类（次氯酸钠）腐蚀性能分别不低于GB级和UB级，因此本标准按照GB、GA和UB、UA对有釉砖和无釉砖的耐家庭化学试剂（氯化铵）和游泳池盐类（次氯酸钠）腐蚀性评价，为GB或UB级时为5分，为GA或UA级时8分。

B20-B24（金属板）：装修所用的金属板主要是铝板、钢板等金属基材通过在表面通过喷涂、辊涂、阳极氧化等方式涂覆氟碳、聚酯、陶瓷、氧化层等保护膜所形成，很少散发甲醛、VOC或放射性污染，一般被认为是环保产品，环保性能默认满分。金属板的膜性能优劣关系到其使用的长效性，对于氟碳等有机或陶瓷膜层由附着力、硬度等决定，对于阳极氧化膜层由厚度和封孔质量决定。附着力：参考GBT 23443-2009《建筑装饰用铝单板》、GBT 23444-2009《金属及金属复合材料吊顶板》、JC T 2605-2021《建筑装饰用氟碳覆膜金属板》等标准，干式划格法为0级时得3分，干式划格法为0级且湿式划格法为0级时得6分，干式划格法、湿式划格法和沸水划格法均为0级时得8分。硬度：氟碳、聚酯、丙烯酸铅笔硬度≥1H时得8分，陶瓷膜铅笔硬度≥4H时得8分。膜厚：对于阳极氧化法金属板，平均膜厚≥标称值，最小局部膜厚≥标称值×80%时得8分。封孔质量：≤30mg/dm3得8分。

B25-B28（无机饰面板（硅酸钙板、石膏板、玻镁板等））：无机饰面板（硅酸钙板、石膏板、玻镁板等）是将无机材料压制为板材后，通过胶粘剂等将有机材质的薄膜覆在基材之后直接进行使用，无需进行刮腻子或涂覆涂料等工艺。由于无机饰面板覆膜工艺所使用的胶粘剂和有机薄膜可能含有甲醛和VOC（部分无机饰面板如石膏板制备过程中添加淀粉等有机物），因此需要对其进行限制，指标参考人造板的B09和B10指标。易用性：为方便安装使用，当其包括龙骨在内成套供货时得5分，为装配式产品时得8分。耐光色牢度：表面的有机膜是无机饰面板装饰功能的来源，有机膜在光照下容易褪色，因此需要考察其耐光色牢度，参照《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB/T 15102-2017等标准中的耐光色牢度指标（灰度卡），当其≥4级时得8分。

5.2.3  不在本条内容中的材料不参与评价。

表5.2.3 B29-B53：常用的顶面材料包括涂料、壁纸（布）、人造板、木（石）塑板、金属板和无机饰面板，各材料考核指标与表5.2.1中的考核指标和得分相同。在装修中，同样会根据功能区采用不同的顶面材料，因此顶面材料得分按下式计算

顶面材料得分=[（参评顶面材料得分之和）/（参评顶面饰面材料满分之和）] 顶面饰面材料满分

其中，顶面材料满分为32分。

5.2.4  不在本条内容中的材料不参与评价。

地面材料得分=[（各参评地面材料得分之和）/（所有地面材料满分之和-未参评地面材料满分之和）]地面材料满分

其中，地面材料满分为40分。

B54-B67：地面材料通常为人造板、木（石）塑板和石材（瓷砖）制成的地板。地面材料除需要考察与表5.2.1中的环保性能和易用性能指标外，还需要考核其耐磨性。

B54-B58（人造板）：人造板所制作地板的耐磨性由其表面贴皮的耐磨性决定，我国现行国家标准《浸渍纸层压木质地板》GB/T 18102-2020中规定家用地板耐磨性Ⅱ级≥4000r、I级≥6000r，《浸渍纸层压实木复合地板》GB/T 24507-2020中规定耐磨III级≥2000r、耐磨Ⅱ级≥4000r、耐磨I级≥6000r，本标准参考上述标准，考虑到不同厂家参考不同标准的现状，将用于地面材料的人造板耐磨性分级按照≥2000r、≥4000r和≥6000r评分，分别为3分、6分和8分。

B59-B63（木（石）塑板）：现行国家标准《木塑地板》GB/T 24508-2020中规定浸渍纸饰面木塑地板的耐磨性≥4000r，非浸渍纸饰面木塑地板的耐磨性≤0.10g/100r；行业标准《石木塑复合地板》LY/T 3303-2022中规定家用类型的木制单板饰面石木塑复合地板和涂料饰面石木塑复合地板的表面耐磨≤0.08g/100r，热塑性树脂饰面石木塑复合地板和浸渍胶膜饰面石木塑复合地板表面耐磨≥6000r；参考上述木（石）塑地板标准和其他地板相关标准，本标准中将热塑性树脂饰面石木塑复合地板和浸渍胶膜饰面石木塑复合地板表面耐磨分为2000r、4000r和6000r三档，分别为3分、6分和8分，将木制单板饰面石木塑复合地板和涂料饰面石木塑复合地板耐磨性分为0.10g/100r、0.09g/100r和0.08g/100r，分别为3分、6分和8分。

B64-B67（石材（瓷砖））：全装修室内地面使用的石材（瓷砖）主要为大理石或者瓷砖。对于大理石，其耐磨性在现行国家标准《天然大理石建筑板材》GB/T19766-2016中规定≥10，单位为1/cm3，因此当大理石地面材料的耐磨性满足此要求时，得3分，为鼓励高质量大理石地砖的使用，当耐磨性≥11和12时，可得6分和8分。用于室内地面材料的瓷砖通常为有釉瓷砖，在现行国家标准《陶瓷砖》GB/T 4100-2015中规定厂家自行报告陶瓷砖耐磨性级别和转速，在其附录P中给出不同耐磨性有釉陶瓷砖的使用建议：0级不适用于铺贴地面；1级适用于柔软的鞋袜或不带有划痕灰尘的光脚使用的地面（例如：没有直接通向室外通道的卫生间或卧室使用的地面）；2级适用于柔软的鞋袜或普通鞋袜使用的地面，大多数情况下，偶尔有少量划痕灰尘（例如：家中起居室，但不包括厨房、入口处和其他有较多来往的房间），该等级的砖不能用特殊的鞋，例如带平头钉的鞋；3级适用于平常的鞋袜，带有少量划痕灰尘的地面（例如：家庭的厨房、客厅、走廊、阳台、凉廊和平台）。该等级的砖不能用特殊的鞋，例如带平头钉的鞋；4级适用于有划痕灰尘，来往行人频繁的地面，使用条件比3类地砖恶劣（例如：入口处、饭店的厨房、旅店、展览馆和商店等）；5级适用于行人来往非常频繁并能经受划痕灰尘的地面，甚至于在使用环境较恶劣的场所（例如：公共场所如商务中心、机场大厅、旅馆门厅、公共过道和工业应用场所等）；对住宅环境分析可知，由于居住环境面积有限，其中各功能区中地面灰尘等条件接近，且通常主要在客厅、走廊和厨房使用（起居室使用木质地板较多），而且每户室内使用的地板基本为同一等级，因此为满足住宅室内各功能区的使用，规定有釉瓷砖的耐磨性至少满足3级（3分），对于4级（6分）和5级（8分）耐磨性的瓷砖进行一定加分。

5.2.5 入户门是进入住宅的第一道门，用来隔离住宅内部和外部公共空间，户内门是用来分隔住宅内部不同功能区，两者的功能差异导致其需要具备不同的防盗、隔声等性能。

B68-B71：安全性：入户门需要具备一定的防盗功能，参照现行国家标准GB 17565-2022《防盗安全门通用技术条件》中对防盗门安全级别的划分，当安全级别为4级时，得2分，为5级时，得4分。防火性能：为保护居民的安全，入户门需要具备一定的防火性能，《建筑门窗耐火完整性试验方法》GB/T 38252-2019中规定，室外侧和室内侧受火时门的耐火完整性不低于30min；《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中5.5.32条中规定建筑高度大于54m的住宅建筑，每户有一间房间宜采用乙级防火门（耐火完整性1.0h），北京地区的新建住宅一般超过20层，按照2.8m层高计算超过54m，因此当入户门的耐火完整性达到60min时，得3分。隔声性能：隔声性能评价指标分级参考现行国家标准《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485-2008，当隔声性能≥30dB级时，得3分，当隔声性能大于35dB级时，得4分。智能门锁：智能门锁可通过联网监控等功能提升住宅安全性，并能减少用户钥匙丢失带来的困扰，是未来门锁发展的重要方向，因此当采用智能门锁时，得2分。入户门分数共计13分。

B71-B73：隔声性能：户内门隔声性能是提升居住隐私性的重要指标，参考现行国家标准《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485-2008，当隔声性能≥25dB级时，得2分，当隔声性能≥30dB级时，得4分。当户内门采用静音门锁时，得2分。具备防夹功能时，得2分。户内门分数共计8分。环保性能：户内门多由人造板等材料制成，会释放出甲醛和VOC等污染物，但与墙面、顶面、地面等材料相比面积较小，对室内污染的贡献较小，因此本标准对户内门的评价参考表5.2.1中的最低级别，甲醛释放量≤0.124mg/m3，VOC释放量≤0.60mg/m3。户内门分数共计12分。

门的评分满分为25分。

5.2.6 B76-B83：为方便使用，当采用三维可调无油暗装铰链时，得3分；当铰链开合次数≥20万次时，得3分。为保护人身安全，当窗所使用的玻璃为钢化玻璃等具备安全防护功能的玻璃时，得3分；窗户具备防夹功能时，得3分。窗户是噪声进入室内的主要途径之一，良好的隔声性能营造安静的室内空间，参考现行国家标准《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485-2008，当隔声性能≥30dB级时，得4分，当隔声性能大于35dB级时，得8分。气密性能按照《居住建筑节能设计标准》DB11/ 891-2020规定，不低于GB/T 31433中的4级时得2分。水密性能：《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB11/T 1028-2021中规定水密性能不低于250P，此时得2分。抗风压性能：《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB11/T 1028-2021中规定住宅外窗抗风压性能大于风荷载标准值（Wk），且在1.5Wk风压作用下试件不出现损坏或功能障碍，得2分。

5.2.7 不在本条内容中的材料不参与评价。

全装修工程中会使用胶粘剂、腻子、石膏和机电管线等辅材，其质量对装修工程的质量有重要影响，需要对其质量进行控制。

B84-B87：胶粘剂：胶粘剂是室内甲醛和VOC的重要来源，有必要进行限制以保证人体健康，参照现行国家标准《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2008，当低于标准限值的80%时，得1分，低于标准限值的50%时，得2分，低于标准限值的20%时，得3分。胶粘剂强度等级以标准中拉伸强度限值为基准，评价值分别为110%规定限值、120%规定限值和130%规定限值，分别为1分、2分和3分，其中，所参照的标准分别为《聚氯乙烯塑料地板胶粘剂》JC/T 550-2019、《陶瓷砖胶粘剂》JC/T 547-2017、《非结构承载用石材胶粘剂》JC/T 989-2016、《壁纸胶粘剂》JC/T 548-2016。当胶粘剂防霉性能达到0级时，得3分。

B88-B91：腻子：腻子的甲醛和VOC含量参照现行国家标准《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB18582-2020，评价指标分别为标准限量的80%、50%和20%，分别对应1分、2分和3分。耐水性参照现行行业标准《建筑室内用腻子》JGT 298-2010，为柔韧型时得2分，耐水型时得3分；粘接强度参照现行行业标准《建筑室内用腻子》JGT 298-2010，为柔韧型时得2分，耐水型时得3分。

B84：石膏：粘接强度参照现行国家标准《建筑石膏》GB/T 9766，评价指标分别为110%标准限值、120%标准限值和130%标准限值，分别对应1分、2分和3分。

B93-B96：防水材料：防水材料是家庭装修的重要材料，因卫生间、厨房、开放式阳台等地漏水造成的楼上楼下住户的矛盾不在少数。防水材料漏水的一个原因是使用年限增加后出现裂纹，采用具有自修复功能的防水材料可以有效阻止微裂纹的出现，减少后期使用中漏水的概率，因此采用具有自修复功能的防水材料时得4分；《环境标志产品技术要求 防水涂料》HJ-457-2009中对不同类型的防水涂料的甲醛、VOC等环保指标进行了规定，当满足该标准时，得3分；北京市地方标准《厨房、厕浴间防水技术规程》DB 11/T 1811-2020中规定了防水材料的高度，本标准参考DB 11/T 1811-2020，非干湿分离式卫生间墙面防水高度≥1800mm得3分，干湿分离式卫生间墙面湿区防水高度≥1800mm，干区防水高度≥300mm得3分，厨房洗菜池部位墙面防水层≥1200mm得3分，卫生间顶部和未设置防水层的墙面设置防潮层得3分。

B97：隔墙和吊顶会使用龙骨材料，一定防锈功能可保证龙骨材料较长的寿命，当轻钢龙骨镀锌量≥120g/m2或者防锈涂层厚度≥40μm时，得2分。

B98-B103：机电管线：机电管线包括电线、电线套管、水管、地漏、插座开关。电线材质为退火铜线时，得3分；耐热温度为70度时，得2分，为90度时，得4分，电线总计8分。采用电线套管时，得2分，电线套管总计2分。地漏具备防虫功能时，得2分，配备洗衣机专用地漏时，得2分，地漏总计4分。水管为静音水管时，得2分；水管材质污染物的评价参考现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219-1998，评价指标分别为标准限值的80%、50%和20%，分别对应2分、3分和4分，水管总计7分。

B104-B106：插座开关具备水空间防水溅射功能和安全门时，各得2分，寿命达到插拔40000次时，得2分，插座开关总计6分。

5.2.8 B107-B112：全装修工程通常会配备橱柜、浴室柜、吊柜、玄关柜等固定家具，为提高用户使用的便利性，对固定家具的下列指标进行限制：台面耐污染性能达到A级，得2分；配备拉篮，2分；配备阻尼五金件，2分；配备内藏式把手，2分；配备镜子，2分；具备镜后储物空间，2分。当其使用的板材甲醛释放限量等级满足E0级别时，得6分，满足ENF级别时，得8分。

5.2.9 不在本条中的设备不参与评价。

B113-B119：厨房油烟中含有多种VOC、SVOC和颗粒物，会对人的呼吸系统造成严重伤害，安装抽油烟机的目的是抽走油烟，减少室内污染，因此选择风量大、油脂分离度高的抽油烟机，且为了满足未来绿色建筑的发展需求，选择低噪声、低能耗设备。因此，油烟机的评价指标如下：最大风量≥15m3，得1分，当厨房有能够开启的户外窗时，直接得分，最大风量≥20m3，得2分；工作风量≥12m3时，得2分；风压≥700Pa时，得2分；油脂分离度≥90%时，得1分，≥95%时，得2分；噪声≤65dB时，得2分；能效等级为2级时得1分，为1级时得2分；采用匹配的止逆阀时，得2分；抽油烟机共计14分。

B120-B124：燃气灶能效等级越差越浪费燃气，不利于节能减碳。参照现行国家标准《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》GB30720-2014中对能级的规定，为2级时得1分，为1级时得2分；为了满足我国大火爆炒的烹饪习惯，需要热负荷≥4.2kW，得2分；熄火保护装置和童锁可保护使用者安全，每一项配置可得2分；配备定时关机功能得1分。

B125-B127：洗碗机可有效减少家庭重复劳动，提高生活质量，正逐渐在我国流行，当配备洗碗机时，得2分；为满足节能减碳趋势，能效为2级时得1分，为1级时得2分；水效为2级时得1分，为1级时得2分。

B128-B129：配备热水器时，得2分；为了保障用户安全，建议热水器具备故障报警或CO超标报警及自动切断等功能，得2分。

B130-B131：烤箱在我国家庭生活中的应用正逐渐推广，当配备烤箱时，得2分；程序控温功能可以更好地烹饪食物，具备时得1分。

B132-B134：当配备冰箱时，得2分；冰箱能效为2级时得1分，为1级时得2分；具备变频功能时，得1分。

B135-B137：空调基本成为我国商品房生活中的必备设备，当配备空调时，得2分；空调能效为2级时得1分，为1级时得2分，除常规空调外，目前北京地区开始出现地源热泵空调，北京市地方标准《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020中规定地源热泵空调能效必须为1级，因此本标准中设定地源热泵空调能效必须为1级，此时得2分；具备变频功能时，得1分。

B138-B140：新风设备可为室内提供新鲜空气，尤其可解决北京冬季居住空间中空气质量差的问题，当配备新风设备时，得2分；新风设备能效为2级时得1分，为1级时得2分；具备空气净化功能时，得2分。

B141-B146：灯具不仅提供照明环境，还对人尤其是婴幼儿的眼睛具有重要的影响，在设置评价指标时需要考虑。当灯具能效为2级时得1分，为1级时得2分；光效≥95%时，得2分；显色系数≥90%时，得2分；无蓝光危害时，得2分；其功率和颜色可调时，得1分；双控开关对卧室、客厅等场所灯具的使用便捷性具有重要作用，具备双控开关时，得2分。

B147-B151：具备楼宇系统时，得2分；楼宇系统具有视频功能和安全防护功能时，各得2分；楼宇系统可控制室内的设备时，得2分；楼宇具备设备可拓展性，能在后期接入住户购置的其他设备时，得2分。

B152-B154：水槽材料为不锈钢时，得2分；为台下盆或台中盆时，得2分；预留净水器孔时，得2分。

B155-B160：水龙头是与饮用水直接接触的材料，不能对人体健康造成危害，不能对饮用水造成水质、外观、味道等危害。当水龙头材质为低铅铜或者不锈钢材料时，得2分；现行国家标准《陶瓷片密封水嘴》GB18145-2014中规定金属水龙头中的铅析出量≤5μg/L，本标准中，当铅析出量≤3μg/L时得1分，≤2μg/L时得2分；通过24小时盐雾测试保护评级及外观评级达到无缺陷时得1分，通过48小时盐雾测试时得2分；出水嘴为起泡器类型时，得1分；出水嘴为360°旋转或可抽拉时，得1分；节水效率为2级时得1分，为1级时得2分。

B161-B164：马桶水效为2级时得1分，为1级时得2分；当其使用时候得噪音≤50dB，为低噪音马桶时，得2分；采用智能一体马桶或智能马桶盖等可显著提高使用体验的马桶时，得2分；具备防溅水措施等其他提高使用体验的措施时，每一项得1分，最高2分。

B165-B168：洗浴设备包括淋浴花洒和淋浴屏等设备。可升降式淋浴花洒能带来更好的洗浴体验，具备此功能得1分，当安装顶部固定式喷头时，直接得分；水温的控制是家庭洗浴中的痛点问题，当配备恒温混水阀时，得2分；钢化玻璃能防止受热水冲击时出现碎裂现象，当淋浴屏采用钢化玻璃时，得2分；洗浴时由于着衣少易受到锐器伤害，当浴室材料部品（门把手、混水阀等）为圆角，没有可以伤人的尖锐或突出时得2分；洗浴设备共计7分。

B169-B171：取暖和排风：冬季洗浴间的温度是必须解决的问题，当配备浴霸、热风等设备且取暖功率可调时，得2分（如果洗浴间配备了暖气，此条直接得分）；安装了可防止反味的排风止回阀时，得2分；具备采暖、照明、排风等功能时，得2分；取暖和排风共计6分。

B172-B173：暖气/地暖：配备铜铝复合散热片的暖气时得1分，配备热损失更低的地暖时得2分，如果两者同时具备得2分；电磁阀可以更精确控制进水流量，且能与楼宇系统进行联动，实现智能调控，因此进水阀门为电磁阀时得2分。

B174-B175：分集水器：地暖系统的分集水器可管理各个供暖房间的热流量，达到高效采暖的目的，自来水系统的分集水器可保证稳定自来水水压，不会出现水龙头、马桶、淋浴等多个用水设备同时使用时互相干扰的现象，因此配备分集水器时，得2分；材质是影响分集水器服役寿命的主要因素，当材质为塑料时得1分，为不锈钢时得2分，为铜合金时得3分。

5.2.10  B176：采用具有抗菌抗病毒防霉、空气净化、隔声减振、隔热、湿度调节功能的材料部品，低碳绿色营造健康舒适人居环境是未来建筑的发展趋势，为鼓励这一类新型新进功能性材料的应用推广，当全装修工程采用具备抗菌、抗病毒、防霉、空气净化等功能的功能材料时，每使用一项功能材料得2分，每类材料最多得4分。

B177：设备的智能化是建筑的未来发展趋势，当智能化设备的数量≥3时得3分，≥5时得6分，≥8时得9分。

# 6施工与验收

## 6.2评分项

6.2.2 施工管理评价的目的是约束施工过程，降低由施工不规范引发质量通病发生的概率，但全过程的监控实施难度较大，所以主要采用对施工资料和过程中的记录进行检查为主。

6.2.3 质量验收评价是对完成后的住宅全装修质量进行全方位评价，主要采用实测实量、观感工艺进行检查为主。

C11 墙面完成面尺寸测量应取套内不少于2面墙，每面墙2个点测量完成面尺寸误差，取平均值作为最终结果。

C13 墙面完成效果检查应取房间内不少于2面墙，目测其完成效果，取平均值作为最终结果。

C16、C17 隔墙隔声性能应选取户内所有隔墙进行检测，检测方法为现场测试或确认检测报告，取平均值作为最终结果。

C18 吊顶完成面尺寸测量应取套内不少于2个方房间的吊顶，每个吊顶2个点测量完成面尺寸误差，取平均值作为最终结果。

C23 地面完成面尺寸测量应取套内空间不少于2个房间的地面，每间房地面2个点测量完成面尺寸误差，取平均值作为最终结果。

C25 地面防滑性能应通过确认检测报告的方式确认其性能。

C26 选取套内空间所有功能空间进行测量确认。

C27 厨房墙、顶、地面各选取不少于2个点进行测量，测量结果取平均值。对于有多间厨房情况应测量所有厨房的数值，结果取平均值。

C35 卫生间墙、顶、地面各选取不少于2个点进行测量，测量结果取平均值。对于有多个卫生间情况应测量所有厨房的数值，结果取平均值。

C40 打开淋浴花洒或在淋浴区倒入一定水，然后观察地漏排水是否顺畅，地面是否有积水。

C46 套内所有外窗均满足条文内容时，得相应分数，有一扇外窗不满足时，不得分。

C48 户（套）门隔声性能通过确认检测报告的方式确认其性能。

C49 套内所有户内门均满足条文内容时，得相应分数，有一扇户内门不满足时，不得分。

# 7创新与提高

## 7.1评分项

7.1.5 D14 采用可以改善室内环境的部品或技术，如可以吸收户内有害气体、增加室内负氧离子浓度的产品或技术等。

7.1.6 D18 针对同一户型为业主提供2种以上的户内布局和风格方案。

D19、D20、D21 针对同一户型，为业主提供2种以上的材料方案、收纳方案和智能家居方案