# 附件：

# 重庆市住房城乡建设领域推广应用新技术（2024年）

| - 序号 | - 技术名称 | - 技术类目 | - 技术类别 | - 技术内容 | - 适用范围 | - 适用时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化集成建筑技术 | 智能建造与新型建筑工业化领域 | 装配式施工技术 | 技术介绍：运用模块化和集成化思路，根据建筑功能将建筑在空间上拆分成若干个箱形模块，在工厂内将各个模块的结构、设备、管线、装修、卫浴设施等预制完成后，现场采用机械设备吊装、组合形成完整建筑的建造技术。 性能特点：实现工厂集成化生产和现场快速拼装组合，具有高效率、高质量、节省人工等特点。 执行标准：执行《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232等标准。 | 装配式建筑工程 | 2年 |
| 2 | 轨道交通矩形无柱地下明挖车站装配式技术 | 智能建造与新型建筑工业化领域 | 装配式施工技术 | 技术介绍：将侧墙、顶板、站厅层、站台层等在工厂内预制成大块预制构件，在现场拼装形成站厅无柱大空间地下车站。 性能特点：减少中板跨度、实现站台层无柱和地下结构自防水等特点。 执行标准：《混凝土结构设计标准》GB 50010、《建筑抗震设计标准》GB 50011、《地铁设计规范》GB 50157等标准。 | 轨道交通工程 | 2年 |
| 3 | 装配式纤维增强覆面木基结构房屋 | 智能建造与新型建筑工业化领域 | 装配式施工技术 | 技术介绍：采用纤维增强覆面木基结构板在工厂内预制成复合墙板、复合楼板和屋面板等部品部件，现场粘结组装形成的装配式房屋。 性能特点：实现工厂集成化生产和现场快速拼装组合，具有施工速度快、抗震性能好等特点。 执行标准：执行《纤维增强复合木基复合板》JG/T 574等标准，参照《纤维增强覆面木基结构装配式房屋技术规程》 T/CECS 495等标准。 | 装配式建筑工程 | 2年 |
| 4 | 装配式轨道交通桥梁工业化建造技术 | 智能建造与新型建筑工业化领域 | 装配式施工技术 | 技术介绍：由装配式箱梁、墩柱和盖梁等组成，其中箱梁采用纵向分块预制现场整跨安装，墩柱和盖梁采用带整体钢筋笼预制空心薄壳为模具并在现场浇筑成型。 性能特点：大型构件轻量化预制安装、空心部分现场后浇填充、现浇过程免模板免支撑等。 执行标准：参照《铁路桥涵设计规范》TB 10002、《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB 10092和《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005等标准。 | 轨道交通工程 | 2年 |
| 5 | 智能墙板安装机器人 | 智能建造与新型建筑工业化领域 | 工程智能建造设备 | 技术介绍：采用智能化技术替代人工搬运、安装墙板的自动化设备。 性能特点：通过性好、适应性强、安装精度高、节约人工等。 | 建筑墙体工程 | 2年 |
| 6 | 装配式构造柱技术 | 智能建造与新型建筑工业化领域 | 装配式施工技术 | 技术介绍：应用E型、C型预制配筋砌块，按照特定构造要求与墙体砌体同时砌筑完成构造柱施工的技术。 性能特点：具有免支护模板、免振捣、施工方便、节约工期等特点。 | 建筑工程 | 2年 |
| 7 | 绿色单轨梁桥工业化建造技术 | 智能建造与新型建筑工业化领域 | 装配式施工技术 | 技术介绍：由无应力连接刚构轨道梁、大位移抗拉支座、无应力型钢抗拉支座、小尺度大行程接缝板、悬浮式疏散平台、轻量化装配式桥墩等组成的轨道梁桥建造技术。 性能特点：可适应于跨度小于35m的跨座式单轨简支梁轨道梁和连续刚构轨道梁桥；大位移抗拉支座滑移行程可达±50mm；下部结构全装配式施工，具有施工便捷、高效、安全等特点；悬浮式疏散平台具有轻量化、低成本、长寿命等特点。 执行标准：执行《跨座式单轨交通设计标准》GB/T 50458、《跨座式单轨交通施工及验收规范》GB 50614等标准。 | 轨道交通工程 | 2年 |
| 8 | 免拆底模钢筋桁架楼承板 | 智能建造与新型建筑工业化领域 | 装配式施工技术 | 技术介绍：由钢筋桁架与免拆底模通过专用连接件组装而成的钢筋桁架楼承板。 性能特点：具有免模板、表面平整度好、可免抹灰工序、有效降低成本、降低施工及后续装修对环境的影响、提高施工效率等特点。 执行标准：参照《钢筋桁架楼承板应用技术规程》T/CECS 1069等标准。 | 建筑工程 | 2年 |
| 9 | 平面钢筋桁架轻质混凝土免拆模楼承板 | 智能建造与新型建筑工业化领域 | 装配式施工技术 | 技术介绍：由预制平面钢筋桁架钢筋笼底筋与轻质混凝土在工厂内浇筑成型的轻质免拆底模楼承板。 性能特点：具有免模板、少支撑、表面平整度好、可免抹灰工序、节约钢筋用量、提高承载能力、有效降低成本、降低施工及后续装修对环境的影响、提高施工效率等特点。 执行标准：参照《钢筋桁架楼承板应用技术规程》T/CECS 1069、《轻质混凝土免拆底模楼承板》T/CSDA 0004等标准。 | 建筑工程 | 2年 |
| 10 | 外包钢组合梁-钢管混凝土柱框架结构建造技术 | 智能建造与新型建筑工业化领域 | 装配式建造技术 | 技术介绍：由外包U形钢-混凝土组合梁和钢管混凝土柱通过新型节点构造连接形成的新型组合结构技术体系。 性能特点：材料用量少、生产效率高、施工便捷、承载力高、延性好等。 执行标准：《外包钢组合梁-钢管混凝土柱框架结构技术规程》DBJ50/T-413等标准，参照《外包钢混凝土梁-钢管混凝土柱组合结构技术规程》T/CECS 1123等标准。 | 建筑工程 | 2年 |
| 11 | 复合式轻型预制整体道床技术 | 智能建造与新型建筑工业化领域 | 装配式施工技术 | 技术介绍：由两个纵向预制轨枕通过现浇连接组成的整体道床结构，轨道部件采用轨排法施工，连接基层采用现场一次灌注。 性能特点：能实现全过程智能铺设，具有施工效率高、横向偏移量小、结构整体性好特点。 执行标准：执行《城市轨道交通无砟轨道技术条件》GB/T 38695等标准。 | 轨道交通工程 | 2年 |
| 12 | 地下车库变截面结构构件建造技术 | 城市更新与品质提升领域 | 城市地下空间高效开发综合技术 | 技术介绍：以变截面梁和变截面柱为重点，通过变截面结构构件设计、模具辅助变截面结构构件施工的地下车库建造技术。 性能特点：降低层高、提高净空，增加净宽，提升地下车库空间使用效率等。 执行标准：《车库建筑设计规范》JGJ 100、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067等标准。 | 建筑工程 | 2年 |
| 13 | 大跨度钢木结构屋架建造技术 | 智能建造与新型建筑工业化领域 | 装配式施工技术 | 技术介绍：利用木材作为主要建筑材料，通过以折代曲，采用钢木组合节点连接的屋架建造技术。 性能特点：具有加工难度低、安装速度快、拼装精度高、施工可操作性强等特点。 执行标准：执行《木结构设计标准》GB 50005、《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构焊接规范》GB 50661、《胶合木结构技术规范》GB/T 50708、《木结构工程施工规范》GB/T 50772、《木结构试验方法标准》GB/T 50329、《轻型木桁架技术规范》JGJ/T 265等标准。 | 建筑工程 | 2年 |
| 14 | 建筑智能设计与过程管控一体化集成软件 | 智能建造与新型建筑工业化领域 | 建筑数字化设计技术 | 技术介绍：利用二/三维协同设计、过程管控一体化集成软件。 性能特点：实现建筑设计与过程智能化管控，具有设计效率和设计质量高等特点。 执行标准：执行《质量管理 项目质量管理指南》GB/T 19016等标准。 | 建筑工程 | 2年 |
| 15 | 标准化门窗系统 | 好房子建设领域 | 绿色建造技术 | 技术介绍：将工厂内生产的标准化门窗与预先安装在门窗洞口中的标准化附框通过干法安装组合而成的门窗系统；标准化门窗是指对门窗结构、热工、隔声、采光、遮阳、通风等功能进行系统化性能设计，选用通用部品部件，按照标准模数尺寸，在工厂内完成生产组装的门窗产品。 性能特点：能实现门窗标准化设计、工业化生产、装配化施工，提高门窗生产质量和安装质量。 执行标准：执行《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433、《民用建筑标准化门窗系统应用技术标准》DBJ50/T-499等标准。 | 建筑门窗工程 | 2年 |
| 16 | 三维桥架保温隔声复合模块 | 好房子建设领域 | 绿色低碳建筑材料 | 技术介绍：以难燃型挤塑聚苯板或底部粘贴减振垫的难燃型挤塑聚苯板为保温隔声芯材，在工厂内采用具有减振、吸声、均热性能的三维桥架支撑构造增强处理制成的保温隔声板材。 性能特点：系统计权标准化撞击声压级不大于60dB，面层抗压强度不低于5MPa，高效干法施工、保温隔声性能好。 执行标准：《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209，参照《三维桥架保温隔声复合模块建筑地面工程应用技术标准》T/CSDA 0005。 | 建筑楼地面保温隔声工程 | 2年 |
| 17 | 刚性自防水混凝土技术 | 好房子建设领域 | 工程建设质量防控技术 | 技术介绍：采用无机复合超细粉及纳米级矿粉，改善混凝土中各种介质间孔隙结构分布，减小孔径和有害孔数量，使混凝土自身具备自防水功能。 性能特点：胶凝材料用量不少于320kg/m3，56d干燥收缩小于400×10-6, 抗裂性良好。 执行标准：《地下工程混凝土结构自防水技术规范》JC/T 60014等，参照《防水混凝土应用技术规程》T/CECS 1438等标准。 | 建筑与市政基础设施工程 | 2年 |
| 18 | 成型钢筋集中加工配送技术 | 绿色低碳发展领域 | 绿色建造技术 | 技术介绍：在工厂内采用成套自动化加工设备和信息化管理系统，将钢筋原材加工成工程项目所需钢筋制品并配送到施工现场。 性能特点：统筹调度钢筋仓储、加工、配送和管理，减少钢筋原材损耗、降低钢筋加工环境影响、提高钢筋加工配送效率、节约工程综合造价成本、保障钢筋加工质量。 执行标准：《混凝土结构用成型钢筋制品》GB/T 29733、《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366、《混凝土结构成型钢筋加工应用技术规程》DBJ50-256等标准。 | 建筑与市政基础设施工程 | 2年 |
| 19 | 渣土基流态固化土回填技术 | 绿色低碳发展领域 | 绿色建造技术 | 技术介绍：指利用工程开挖后的弃土或渣土等材料掺入外加剂形成的流态化材料进行回填的技术。 性能特点：具有浇筑速度快、密实性好、流动性强、抗渗性能好等特点。 执行标准：参照《预拌流态固化土填筑技术标准》T/CECS1037等标准。 | 建筑与市政基础设施工程 | 2年 |
| 20 | 高强钢筋 | 绿色低碳发展领域 | 绿色低碳建筑材料 | 技术介绍：表面带肋且屈服强度标准值达到600MPa以上的热轧带肋钢筋。 性能特点：屈服强度不低于600MPa，抗拉强度不低于790MPa，最大力下伸长率不低于9%，强度高、抗震性能好、安全储备大。 执行标准：参照《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2等标准。 | 房屋建筑与市政基础设施工程 | 2年 |
| 21 | 热塑性暖边密封中空玻璃 | 绿色低碳发展领域 | 绿色低碳建筑材料 | 技术介绍：以热塑间隔密封胶为暖边条及第一道密封材料制成的中空玻璃。热塑间隔密封胶是以聚异丁烯、丁基橡胶和分子筛等材料制成，经加热挤出涂敷成型且具有间隔支撑及干燥等功能。 性能特点：露点不大于-50℃；水分渗透指数I不大于0.12，平均值Iav不大于0.10；保温性能和密封性能好，能有效减缓惰性气体泄漏，延长使用寿命。 执行标准：《中空玻璃》GB/T 11944，参照《中空玻璃用热塑间隔密封胶》T/ZBH 024等标准。 | 建筑门窗及幕墙工程 | 2年 |
| 22 | 脱硫石膏基自流平砂浆 | 绿色低碳发展领域 | 绿色低碳建筑材料 | 技术介绍：以脱硫石膏粉为胶凝材料，加入添加剂、机制砂和钙粉等，采用自流平工艺成型的地面找平材料。 性能特点： 24h抗压强度不低于9.0MPa，24h抗折强度不低于2.5MPa，平整度高、施工快捷。 执行标准：《石膏基自流平砂浆》JC/T 1023、《石膏砂浆应用技术标准》DBJ50/T-421等标准。 | 建筑地面工程 | 2年 |
| 23 | 气凝胶毡保温装饰一体板 | 绿色低碳发展领域 | 绿色低碳建筑材料 | 技术介绍：以纳米孔气凝胶绝热毡为芯材，与纸面石膏板、硅酸钙板或水泥纤维板等面板复合而成的墙体保温装饰一体板。 性能特点：导热系数不大于0.021W/（m·K），燃烧性能A级，具有保温装饰一体化、保温隔声性能好、成品厚度薄等特点。 执行标准：执行《纳米孔气凝胶复合绝热制品》GB/T 34336、《装配式保温装饰板墙体保温系统应用技术标准》DBJ50/T-452等标准，参照《挤塑聚苯乙烯复合板建筑内保温系统应用技术标准》DBJ50/T-075等标准。 | 建筑节能工程 | 2年 |
| 24 | 建筑绝热用石墨改性挤塑聚苯乙烯泡沫板 | 绿色低碳发展领域 | 绿色低碳建筑材料 | 技术介绍：以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分，添加石墨及其他添加剂，经挤出发泡成型的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板。 性能特点：燃烧性能B1级，导热系数不大于0.024W/（m·K）。 执行标准：《建筑绝热用石墨改性挤塑聚苯乙烯泡沫板（GXPS）》JC/T 2627等标准。 | 建筑节能工程 | 2年 |
| 25 | 增强发泡混凝土轻质条板 | 绿色低碳发展领域 | 绿色低碳建筑材料 | 技术介绍：以水泥、粉煤灰、石膏、增强剂、防水剂、发泡剂、纳米粉料等为原料，采用纤维或钢筋骨架增强，在工厂内浇筑成型的轻质条板。 性能特点：具有轻质高强、破损率小、吸水率小、耐水性能好、保温性能好等特点。 执行标准：执行《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T 169、《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451等标准。 | 建筑墙体工程 | 2年 |
| 26 | 超高性能混凝土（UHPC） | 绿色低碳发展领域 | 绿色低碳建筑材料 | 技术介绍：采用强度42.5级以上硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、高活性矿物掺合料（Ⅰ级粉煤灰、S95矿粉、硅灰）和石英砂为原料，添加外加剂和钢纤维配制。 性能特点：抗压强度不低于140MPa。 执行标准：执行《活性粉末混凝土》GB/T 31387等标准。 | 混凝土工程 | 2年 |
| 27 | 建设领域数据安全综合治理平台 | 城市防灾减灾与住房安全领域 | 数据安全技术 | 技术介绍：一种监控建设领域相关信息数据安全的软件平台，主要通过对信息数据分类、标记、加密和访问控制等手段，确保数据在采集、存储、传输和处理的过程中不受到未授权的访问、泄漏或篡改。 性能特点：具备安全性高、扩展性强等特点。 执行标准：执行《数据安全技术数据分类分级规则》GB/T 43697等标准。 | 建设领域信息数据安全保护 | 2年 |